Kolokvijum iz AOR2 (RT i ELITE),  2016. 						 Grupa 1

1. Navesti primer jedne binarne aritmetičke instrukcije, adresirane indeksnim načinom adresiranja i opisati šta radi i šta označavaju operandi. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Opisati postupak pristupa tabeli (nizu podataka) korišćenjem indirektnog (posrednog) adresiranja i korišćenjem indeksnog adresiranja. Početna adresa niza podataka je poznata.

3. Opisati šta znače operandi četvoroadresne instrukcije kod nekadašnjih računara i kako je broj operanada smanjivan do jednoadresne.

4. Navesti bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno i bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i opisati šta ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

5. Objasniti uslovni programirani prenos podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling). Po čemu se ova vrsta prenosa suštinski razlikuje od prnosa pomoću prekida i DMA?

6. Koje su prednosti DMA prenosa podataka nad prenosom pomoću prekida? Opisati ukratko princip rada DMA prenosa

7. Koja je razlika između memorijski mapiranog i nezavisnog U/I adresnog prostora?

8. Nacrtati talasni oblik signala Tx linije pri prenosu jednog 7E1 rama slova ’k’ (’k’= 6B16)  po RS232 standardu. Naznačiti u kom stanju je linija pre i posle prenosa ovog rama.

9. Opisati princip rada prenosa po SPI standardu između jednog glavnog (master) i jednog sporednog (slave) uređaja. Koje se linije koriste i kako se prenos podataka odvija?

Kolokvijum traje 60 minuta.

Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.

Kolokvijum iz AOR2 (RT i ELITE),  2016. 						 Grupa 2

1. Navesti primer jedne binarne logičke instrukcije, adresirane indeksnim načinom adresiranja i opisati šta radi i šta označavaju operandi. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Kako se nizu podataka sa poznatom početnom adresom pristupa korišćenjem indeksnog adresiranja, a kako korišćenjem indirektnog (posrednog) adresiranja?

3. Navesti bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno grananje. Opisati šta ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

4. Šta znače operandi četvoroadresnih instrukcija kod nekadašnjih računara i kako je broj operanada smanjivan do jednoadresnih.

5. Koja je razlika između memorijski mapiranog i nezavisnog U/I adresnog prostora?

6. Objasniti programirani prenos podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling). Po čemu se ovi načini prenosa podataka suštinski razlikuju od prenosa pomoću prekida?

7. Opisati u nekoliko rečenica princip rada direktnog pristupa memoriji (DMA prenosa). Da li, i pod kojim uslovima ovaj princip ima prednostiu odnosu na prenos pomoću prekida?

8. Opisati princip rada prenosa po SPI standardu između jednog glavnog (master) i jednog sporednog (slave) uređaja. Koje se linije koriste i kako se prenos podataka odvija?

9. Nacrtati talasni oblik signala Tx linije pri prenosu jednog 7E1 rama slova ’j’ (’j’= 6A16)  po RS232 standardu. Naznačiti u kom stanju je linija pre i posle prenosa ovog rama.

Kolokvijum traje 60 minuta.

Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.