Kolokvijum iz AOR2 (RT),  2014. 							 Grupa 1

1. Navesti primer jedne binarne dvoadresne logičke instrukcije, adresirane direktnim načinom adresiranja i opisati šta radi i šta označavaju operandi. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Navesti bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno i bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i opisati šta ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

3. U memoriji se počev od adrese PODACI nalazi osam podataka tipa bajt. Napisati deo koda kojim bi se sabrali ovi podaci i zbir smestio u registar ZBIR tipa bajt. Koristiti posredno ili indeksno adresiranje, po svom izboru. Zanemariti mogućnost prekoračenja. Deklarisati potrebne registre.

4. Objasniti uslovni programirani prenos podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling). Po čemu se ove vrste prenosa suštinski razlikuju od prenosa sa prekidom?

5. Nacrtati 8E1 ram pri prenosu slova ‘i’ (069h) po RS232 standardu. Naznačiti koliki bi bili logički naponski nivoi, a koliki ako su definisani standardom.

6. Šta je SPI standard prenosa i šta je njegova osnovna razlika u odnosu na I2C (navesti kratko, u par reči, samo suštinsku razliku bez ikakvih detalja).

7. Po čemu se izohroni prenos podataka u USB standardu razlikuje od ostalih načina prenosa?

8. Opisati zašto je uticaj šuma manji kod  simetričnih (balansiranih) vodova nego kod nesimetričnih i navesti po čemu se fizički sloj RS232 standarda razlikuje od fizičkog sloja RS422 i šta se dobilo korišćenjem simetričnih vodova.

9. Navesti bar tri periferije za unos podataka i opisati kako sve mogu da budu povezane sa PC.

Kolokvijum traje 60 minuta. Odgovor na svako pitanje se ocenjuje od 0 do 5 bodova. Da bi se položio kolikvijum potrebno je 23. Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.

Kolokvijum iz AOR2 (RT),  2014. 							 Grupa 2

1. Navesti bar dva primera unarnih aritmetičkih instrukcija i bar jedan primer unarne logičke instrukcija i opisati šta tačno ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Navesti bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno grananje. Opisati šta ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

3. U memoriji se počev od adrese PODACI nalazi osam podataka tipa bajt. Napisati deo koda kojim bi se sabrali ovi podaci i zbir smestio u registar ZBIR tipa bajt. Koristiti posredno ili indeksno adresiranje, po svom izboru. Zanemariti mogućnost prekoračenja. Deklarisati potrebne registre.

4. Po čemu se vrste programiranog prenosa podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling) suštinski razlikuju od prenosa pomoću prekida?

5. Nacrtati 8E1 ram pri prenosu slova ‘j’ (06Ah) po RS232 standardu. Naznačiti koliki bi bili logički naponski nivoi, a koliki ako su definisani standardom.

6. Šta je SPI standard prenosa i šta je njegova osnovna razlika u odnosu na I2C (navesti kratko, u par reči, samo suštinsku razliku bez ikakvih detalja).

7. Koje su karakteristike izohronog prenos podataka u USB i šta se prenosi ovim tipom prenosa?

8. Opisati zašto je uticaj šuma manji kod  simetričnih (balansiranih) vodova nego kod nesimetričnih i navesti po čemu se fizički sloj RS232 standarda razlikuje od fizičkog sloja RS422 i šta se dobilo korišćenjem simetričnih vodova.

9. Opisati princip rada matričnog štampača i štampača sa mlazom mastila.

Kolokvijum traje 60 minuta. Odgovor na svako pitanje se ocenjuje od 0 do 5 bodova. Da bi se položio kolikvijum potrebno je 23.Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.