Kolokvijum iz AOR2 (RT i ELITE),  2015. 						 Grupa 1

1. Navesti bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno i bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i opisati šta tačno ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Navesti primer jedne binarne logičke instrukcije, adresirane neposrednim (immediate) načinom adresiranja i opisati šta radi i šta označavaju operandi. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

3. U registarskom segmentu, počev od adrese PODACI već se nalazi 100 podataka tipa bat. Napisati deo kôda kojim bi se, koristeći indeksno ili posredno adresiranje, svi podaci uvećali za 1.

4. Šta znači kada se kaže da je neka instrukcija interno troadresna, a eksterno jednoadresna? Koje su promene bile nužne da bi se sa troadresnog, preško na dvoadresni format instrukcija.

5. Objasniti uslovni programirani prenos podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling). Po čemu se ove vrste prenosa suštinski razlikuju od prenosa sa prekidom i pomoću DMA?

6. Koja je uloga čvorova (hub) u USB prenosu i koja su ograničenja u pogledu brzine čvora i uređaja koji se na njega priključuju? Da li je USB veza tačka-tačka ili magistrala. Obrazložiti.

7. Opisati princip rada SPI standarda za prenos podataka. Koji je tip prenosa, da li je moguće povezati više od 2 uređaja i ako jeste, pod kojim uslovima?

8. U čemu su sličnosti, a u čemu razlike RS422 i RS232 standarda prenosa?

9. Nacrtati kako bi izgledao ram 8N1 za prenos ASCII koda malog slova i ( ‘i’ = 6916) pri RS232 prenosu i približno naznačiti koliko bi ovaj ram trajao pri brzini prenosa 19,2 kbita/s  20 kb/s.

Kolokvijum traje 60 minuta. Svako pitanje se ocenjuje od 0 do 5 bodova. Da bi se položio kolikvijum potrebno je 23.

Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.

Kolokvijum iz AOR2 (RT i ELITE),  2015. 						 Grupa  2

1. Navesti dva primera binarnih aritmetičkih instrukcija od kojih je jedan adresiran neposrednim, a druga  direktnim načinom adresiranja i opisati šta tačno ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Navesti bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno grananje. Opisati šta tačno ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

3. U registarskom segmentu, počev od adrese PODACI već se nalazi 80 podataka tipa bat. Napisati deo kôda kojim bi se, koristeći indeksno ili posredno adresiranje, svi podaci uvećali za 1.

4. Šta znači kada se kaže da je neka instrukcija interno troadresna, a eksterno jednoadresna? Koje su promene bile nužne da bi se sa troadresnog, preško na dvoadresni format instrukcija.

5. Po čemu se vrste programiranog prenosa podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling) suštinski razlikuju od prenosa pomoću prekida i pomoću direktnog pristupa memoriji?

6. Ako je više USB uređaja različitih brzina priklučeno za isti čvor od čega sve zavisi kojom brzinom bi domaćin razmenjivao podatke sa pojedinim uređajima? Da li je USB veza magistrala i zašto?

7. Opisati princip rada SPI standarda za prenos podataka. Koji je tip prenosa i da li je moguće povezati više od 2 uređaja i ako jeste, pod kojim uslovima?

8. Nacrtati kako bi izgledao ram 8N1 za prenos ASCII koda velikog slova U ( ‘U’ = 5516) pri RS232 prenosu i približno naznačiti koliko bi ovaj ram trajao pri brzini prenosa 19,2 kbita/s  20 kb/s.

9. U čemu su sličnosti, a u čemu razlike RS232 i RS422 standarda prenosa?

Kolokvijum traje 60 minuta. Svako pitanje se ocenjuje od 0 do 5 bodova. Da bi se položio kolikvijum potrebno je 23.

Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.