Kolokvijum iz AOR2 (NRT),  2012. 							 Grupa 1

1. Navesti primer jedne binarne dvoadresne logičke instrukcije, adresirane direktnim načinom adresiranja i opisati šta radi i šta označavaju operandi. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Navesti bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno i bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i opisati šta ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

3. Opisati posredno adresiranje. U registarskom segmentu deklarisane su promenljive A i B tipa bajt i promenljiva POKAZ tipa reč. Napisati instrukcije kojima bi se sadržaj registra B prebacio u registar A koristeći posredno (ili indeksno, po slobodnom izboru) adresiranje.

4. Opisati kako se od četvoroadresnih instrukcija kod nekadašnjih računara došlo do jednoadresnih i koje je insrukcije bilo nužno uvesti da bi bilo moguće smanjiti broj operanada. Šta znače operandi četvoroadresnih instrukcija.

5. Objasniti uslovni programirani prenos podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling). Po čemu se ove vrste prenosa suštinski razlikuju od prenosa sa prekidom?

6. Uporediti USB, i  IEEE1394 standarde prenosa podataka po principu rada, načinu veze (magistrala ili  tačka-tačka, simpleks ili dupleks, balansirana ili nebalansirana veza) i ostalim karakteristikama.

7. Opisati princip rada simetričnog (balansiranog) tipa prenosa podataka, navesti njegove prednosti i nedostatke u odnosu na nesimetrični i navesti bar jedan standard prenosa koji koristi ovakav fizički sloj i bar jedan koji koristi nesimetrični.

8. Navesti bar tri periferije za unos podataka i opisati kako sve mogu da budu povezane sa PC.

9. Navesti koji se podaci upisuju u tabelu alokacije čvrstog diska označenu sa „FAT“, koja je razlika FAT-16 i FAT-32 i koja je organizacija ove tabele .

Kolokvijum traje 60 minuta. Svako pitanje se ocenjuje od 0 do 5 bodova. Da bi se položio kolikvijum potrebno je 23.

Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.

Kolokvijum iz AOR2 (NRT),  2012. 							 Grupa 2

1. Navesti bar dva primera unarnih aritmetičkih instrukcija i bar dva primera unarnih logičkih instrukcija i opisati šta tačno ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Navesti bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno grananje. Opisati šta ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

3. Opisati indeksno adresiranje. U registarskom segmentu deklarisane su promenljive A i B tipa bajt i promenljiva POKAZ tipa reč. Napisati instrukcije kojima bi se sadržaj registra A prebacio u registar B koristeći posredno (ili indeksno, po slobodnom izboru) adresiranje.

4. Opisati koje vrste instrukcija je bilo nužno uvesti da bi se broj operanada mogao smanjiti od četiri (kod četvoroadresnih), do jedan, kod jednoadresnih instrukcija i šta znače operandi četvoroadresne instrukcije.

5. Po čemu se vrste programiranog prenosa podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling) suštinski razlikuju od prenosa pomoću prekida?

6. Opisati razlike IEEE1394 i USB standarda prenosa podataka. Da li su ovi standardi namenjeni vezi tačka-tačka ili magistrali, da li koriste balansiranu ili ne-balansiranu vezu i da li je veza simpleks, dupleks ili poludupleks?

7. Koje su prednosti i nedostaci simetričnog (balansiranog) tipa prenosa podataka u odnosu na nesimetrični? Navesti bar jedan standard prenosa koji koristi balansirani i jedan koji koristi nebalansirani.

8. Opisati princip rada matričnog štampača i štampača sa mlazom mastila.

9. Koja je razlika FAT-16 i FAT-32 tabele alokacije čvrstog diska? Šta se tačno upisuje u ovu tabelu  (koji podaci) i kakva je organizacija zapisa?

Kolokvijum traje 60 minuta. Svako pitanje se ocenjuje od 0 do 5 bodova. Da bi se položio kolikvijum potrebno je 23.

Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.