Kolokvijum iz AOR2 (RT),  2013. 							 Grupa 1

1. Navesti bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno i bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i opisati šta tačno ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Navesti primer jedne binarne dvoadresne logičke instrukcije, adresirane neposrednim (immediate) načinom adresiranja i opisati šta radi i šta označavaju operandi. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

3. Opisati posredno adresiranje. U registarskom segmentu je deklarisana promenljive A tipa bajt i promenljiva POKAZ tipa reč. Napisati instrukcije kojima bi se sadržaj memorijske lokacije na adresi 123416 prebacio u registar A koristeći posredno adresiranje (ili indeksno, po slobodnom izboru).

4. Opisati kako se od četvoroadresnih instrukcija kod nekadašnjih računara došlo do jednoadresnih i koje je instrukcije bilo nužno uvesti da bi bilo moguće smanjiti broj operanada. Šta znače operandi četvoroadresnih instrukcija.

5. Objasniti uslovni programirani prenos podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling). Po čemu se ove vrste prenosa suštinski razlikuju od prenosa sa prekidom?

6. Uporediti USB, i  IEEE1394 standarde prenosa podataka po principu rada, načinu veze (magistrala ili  tačka-tačka, simpleks ili dupleks, balansirana ili nebalansirana veza) i ostalim karakteristikama.

7. Opisati princip rada simetričnog (balansiranog) tipa prenosa podataka, navesti njegove prednosti i nedostatke u odnosu na nesimetrični i navesti bar jedan standard prenosa koji koristi ovakav fizički sloj i bar jedan koji koristi nesimetrični.

8. U čemu su sličnosti, a u čemu razlike RS422 i RS485 standarda prenosa?

9. Nacrtati kako bi izgledao ram 8E1 za prenos ASCII koda malog slova i ( ‘i’ = 6916) pri RS232 prenosu i približno naznačiti koliko bi ovaj ram trajao pri brzini prenosa 19,2 kbita/s.

Kolokvijum traje 60 minuta. Svako pitanje se ocenjuje od 0 do 5 bodova. Da bi se položio kolikvijum potrebno je 23.

Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.

Kolokvijum iz AOR2 (RT),  2013. 							 Grupa 2

1. Navesti bar dva primera unarnih aritmetičkih instrukcija i bar dva primera unarnih logičkih instrukcija i opisati šta tačno ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

2. Navesti bar dva primera instrukcija za uslovno grananje i bar jedan primer instrukcije za bezuslovnovno grananje. Opisati šta ove instrukcije rade. Nije neophodno navesti tačan op-kôd.

3. Opisati indeksno adresiranje. U registarskom segmentu je deklarisana promenljive A tipa bajt i promenljiva INDX tipa reč. Napisati instrukcije kojima bi se sadržaj memorijske lokacije na adresi 432116 prebacio u registar A koristeći indeksno adresiranje (ili, posredno po slobodnom izboru).

4. Opisati koje vrste instrukcija je bilo nužno uvesti da bi se broj operanada mogao smanjiti od četiri (kod četvoroadresnih), do jedan, kod jednoadresnih instrukcija i šta znače operandi četvoroadresne instrukcije.

5. Po čemu se vrste programiranog prenosa podataka (prenos sa čekanjem i prenos sa proverom - polling) suštinski razlikuju od prenosa pomoću prekida i pomoću direktnog pristupa memoriji?

6. Opisati razlike IEEE1394 i USB standarda prenosa podataka. Da li su ovi standardi namenjeni vezi tačka-tačka ili magistrali, da li koriste balansiranu ili ne-balansiranu vezu i da li je veza simpleks, dupleks ili poludupleks?

7. Koje su prednosti i nedostaci simetričnog (balansiranog) tipa prenosa podataka u odnosu na nesimetrični? Navesti bar jedan standard prenosa koji koristi balansirani i jedan koji koristi nebalansirani.

8. Nacrtati kako bi izgledao ram 8E1 za prenos ASCII koda velikog slova U ( ‘U’ = 5516) pri RS232 prenosu i približno naznačiti koliko bi ovaj ram trajao pri brzini prenosa 19,2 kbita/s.

9. U čemu su sličnosti, a u čemu razlike RS422 i RS485 standarda prenosa?

Kolokvijum traje 60 minuta. Svako pitanje se ocenjuje od 0 do 5 bodova. Da bi se položio kolikvijum potrebno je 23.

Odgovarati kratko i konkretno, isključivo na postavljena pitanja.