Prvi kolokvijum 2010. iz AOR1 za  NRT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 105,28 u heksadecimalni i decimalni.

105,28 = 001 000 101, 0102 =  0100 0101, 01002 = 45,216						(1)

105,28 = 1∙8 2 +0∙8 1 + 5∙8 0 + 2∙8 −1 =  69, 25								(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 64+4+1+0,25

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 8C41 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

8C4116 = 1000 1100 0100 00012  =  32768+2048+1024+64+1 = 35905				(2)

b) Označen celi broj

8C4116 = 1000 1100 0100 00012  =  −32768+2048+1024+64+1= −29631				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 35905−65536= −29631

d) Označeni broj u formatu QS 13,3

8C4116 (QS 13,3 )= 1 0001 1000 1000,0012  =  −4096+256+128+8+0.125 = −3703,875		(3)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao −29631 / 23 = −3703,875

e) Dva označena osmobitna broja (8C16 i 4116) u formatu Q S4,4

8C16 (Q S4,4 ) = 1000,11002  =	−8+0,5+0, 25 = −7,25							(1)

4116 (Q S4,4 ) = 0100,00012  = 4+0,0625 = 4,0625							(1)

f) Dva neoznačena osmobitna broja (8C16 i 4116) u formatu Q 2,6

8C16 (Q 6,2 ) = 100011,002  =	32+2+1 = 35								(1)

4116 (Q 6,2 ) = 010000,012  = 16+2+0,5= 16,25							(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo decimalne brojeve 254 i 65 (254-65)

254 = 1111 11102

+(−65) = 1011 11112											(1+1)

1| 1011 11012

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

1011 11012 = 189   ili −67 ako se tretira kao označen broj, tada je 1111 11102 =  −2)		(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle sabiranja?

N=1, Z=0, C=1, V=0											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo −2−65=−67, bez prekoračenja)

4. Koji se decimalni broj dobija kada se broj 889 uveća za 1? Obrazložiti.

889 + 1 = 1009 i iznosi 1·92  =  81									(2)

5. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 13 binarnih cifara?

Opseg od −212 do 212−1, odnosno od −4096 do +4095						(3)

6. Obrazložiti zašto se pomeranjem (shift) nalevo binarnog broja dobija njegova dvostruka vrednost.

Svaka binarna jedinica se premešta na poziciju čija je poziciona vrednost duplo veća od originalne pa je broj (dobijen kao zbir novih pozicionih vrednosti gde su jedinice), duplo veći		(2)

Da li ovo važi i za označene vrednosti, i ako važi, do kojih vrednosti važi u jednom, a do kojih u drugom sistemu?

Važi i za označene sve dok se ne poremeni znak. Za neoznačene, premašenje se prepoznaje po C flegu.(3)

7. Koji broj treba dodati broju 1001 1010 0111 11002 da bi se dobila nula u 16-bitnom sistemu?

Traženi broj je drugi komplement ovog broja, odnosno 0110 0101 1000 01002 = 658416		(3)

8. Koji je najveći (najbliži nuli) negativan broj različit od nule u formatu QS12,4  (koliko iznosi u izražen kao binarni i kao decimalni broj)?

Traženi broj je	 111111111111,11112 =  (−1)/24 = −0,0625						(3)

9. Kolike bi vrednosti imali znak Z, mantisa M i baza B  zapisa broja –65,75 u 64-bit. FP zapisu ?

+65,75 = 100 0001,112 = 0,1000 0011 12*27, pa je Z=1; E=7  B=1024+7=1031=100 0000 01112

M=1000 00111 0000....(ukupno 52 bita). Mantisa po IEEE stand. nema jedinicu na mestu  MSb	(3)

10. Koje prednosti ima UTF-8 kôd zapisa nad ASCII  i UNICOD standardima kodiranja ?

Duž. zapisa UTF-8 varira po potrebi 1 do 4 bajta, dok UNICOD ima fiks. 2 bajta, a ASCII 7 bita	 (2)

Prvi kolokvijum 2010. iz AOR1 za  NRT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  2

1.  Pretvoriti oktalni broj 1A8,416 u heksadecimalni i decimalni.

1A8,416 = 0001 1010 1000, 01002 = 110 101 000, 0102 =  650,2 8					(1)

1A8,416 = 1∙16 2 +10∙16 1 + 8∙16 0 + 4∙16 −1 =  424,25						(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 256+128+32+8+0,25

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak  914216. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

9142 16 = 1001 0001 0100 00102  =  32768+4096+256+64+2 = 37186				(2)

b) Označen celi broj

9142 16 = 1001 0001 0100 00102  =  −32768+4096+256+64+2 = −28350				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 37186−65536= −28350

d) Označeni broj u formatu QS 12,4

9142 16 (QS 12,4 )= 1001 0001 0100, 00102  =  −2048+256+16+4+0.125 = −1771.875

Isti rezultat se mogao dobiti i kao −28350 / 24 = −1771.875						(3)

e) Dva označena osmobitna broja (9116 i 4216) u formatu Q S4,4

9116 (Q S4,4 ) = 1001,00012  =	−8+1+0,0625 = −6,9375						(1)

4216 (Q S4,4 ) = 0100,00102  = 4+0,125 = 4,125							(1)

f) Dva neoznačena osmobitna broja (9116 i 4216) u formatu Q 5,3

9116 (Q 5,3) = 10010,0012  = 16+2+0,125 = 18,125							(1)

4216 (Q 5,3) = 01000,0102  = 8+0,25= 8,25								(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo decimalne brojeve 254 i 66

254 = 1111 11102

+(−66) = 1011 11102											(1+1)

1| 1011 11002

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

1011 11002 = 188  (ili −68 ako se tretira kao označen broj, tada je 1111 11102 =  −2)		(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle sabiranja?

N=1, Z=0, C=1, V=0											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo −2−66=−68, bez prekoračenja).

4. Koji se decimalni broj dobija kada se broj 778 uveća za 1? Obrazložiti.

778 + 1 = 1008 i iznosi 1·82  =  64									(2)

5. Obrazložiti zašto se pomeranjem (shift) nalevo binarnog broja dobija njegova dvostruka vrednost.

Svaka binarna jedinica se premešta na poziciju čija je poziciona vrednost duplo veća od originalne pa je broj (dobijen kao zbir novih pozicionih vrednosti gde su jedinice), duplo veći		(2)

Da li ovo važi i za označene vrednosti, i ako važi, do kojih vrednosti važi u jednom, a do kojih u drugom sistemu?

Važi i za označene sve dok se ne poremeni znak. Za neoznačene, premašenje se prepoznaje po C flegu.(3)

6. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 12 binarnih cifara?

Opseg od −211 do 211−1, odnosno od −2048 do +2047						(3)

7. Koji broj treba dodati broju 1011 1001 0101 01012 da bi se dobila nula u 16-bitnom sistemu?

Traženi broj je drugi komplement ovog broja, odnosno 0100 0110 1010 10112 = 46AB		(3)

8. Koji je najveći (najbliži nuli) negativan broj različit od nule u formatu QS13, 3  (koliko iznosi u izražen kao binarni i kao decimalni broj)?

Traženi broj je	 1111111111111,1112 =  (−1)/23 = −0,125						(3)

9. Kolike bi vrednosti imali znak Z, mantisa M i baza B  zapisa broja –66,75 u 64-bit. FP zapisu ?

+66,75 = 100 0010,112 = 0,1000 010112*27, pa je Z=1; E=7  B=1024+7=1031=100 0000 01112

M=1000 0101 1000... 2(ukupno 52 bita). Mantisa po IEEE stand. nema jedinicu na mestu  MSb	(3)

10. Koja je razlika ASCII,  UNICOD i UTF-8 standarda kodiranja tekstualnih podataka ?

Duž. zapisa UTF-8 varira po potrebi 1 do 4 bajta, dok UNICOD ima fiks. 2 bajta, a ASCII 7 bita	(2)