Prvi kolokvijum 2009. iz AOR1 za studijski program NRT	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 245,18 u heksadecimalni i decimalni.	(1+2)

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 8361 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj	(2)

b) Označen celi broj	(2)

c) Označeni broj u formatu QS 13, 3	(2)

d) Dva označena osmobitna broja (8316 i 6116) u formatu Q S4,4	(1+1)

e) Dva neoznačena osmobitna broja (8316 i 6116) u formatu Q 6,2	(1+1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao decimalne brojeve 254 i 97	(2)

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?	(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, C i V posle sabiranja?	(2)

4. U kom brojnom sistemu  x  bi decimalni broj 42 bio predstavljen kao 132 x? Obrazložiti.	(3)

5. Koji se binarni broj dobija ako se, u osmobitnom računaru binarni broj 0100 00012 pomnoži sa 8 (8=23)? Da li bi rezultat bio drugačiji u šesnaestobitnom računaru? Obrazložiti.	(2+1)

6. Dokazati da se pomeranjem (šiftovanjem) binarnog broja nalevo za jedno mesto, njegova vrednost povećava dva puta. Da li to važi i za označene brojeve i do kojih granica? Obrazložiti	(3+2)

7. Označeni broj, koji je u osmobitnom računaru zapisan kao 1010 00012 predstaviti kao šesnaestobitni.	(2)

8. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS11, 5 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 13, 3.	(3)

9. U kojim formatima šesnaestobitnog zapisa bi se mogao zapisati broj 1027,3? Obrazložiti.	(3)

10. Promenjliva A može biti u granicama 1 do 5, a promenljiva B od 1 do 13. u kojim osmobitnim formatima bi ih trebalo zapisati da bi se dobila maksimalna tačnost i kako bi se one sabrale pod istim uslovima?	(2+1)

U zagradama je broj poena za potpun i tačan odgovor. Kolokvijum traje 60 minuta;       Postupak mora biti vidljiv!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvi kolokvijum 2009. iz AOR1 za studijski program NRT	GRUPA  2

1. Pretvoriti heksadecimalni broj 12B,416 u oktalni i decimalni.	(1+2)

2. U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 841C 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj	(2)

b) Označen celi broj	(2)

c) Označeni broj u formatu QS13, 3	(2)

d) Dva označena osmobitna broja (8416 i 1C16) u formatu Q S 4,4	(1+1)

e) Dva neoznačena osmobitna broja ((8416 i 1C16) u formatu Q 5,3	(1+1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao decimalne brojeve 251 i 28	(2)

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?	(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, Z, C i V posle sabiranja?	(2)

4. U kom brojnom sistemu  x  bi decimalni broj 51 bio predstavljen kao 123 x? Obrazložiti.	(3)

5. Koji se binarni broj dobija ako se, u osmobitnom računaru, binarni broj 0010 00012 pomnoži sa 16 (16=24)? Da li bi rezultat bio drugačiji u šesnaestobitnom računaru? Obrazložiti.	(2+1)

6. Dokazati da se pomeranjem (šiftovanjem) binarnog broja nalevo za jedno mesto, njegova vrednost povećava dva puta. Da li to važi i za označene brojeve i do kojih granica? Obrazložiti	(3+2)

7. Označeni broj koji je u osmobitnom računaru zapisan kao 1000 00112  predstaviti kao šesnaestobitni	(2)

8. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS10,6 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 12, 4.	(3)

9. U kojim formatima šesnaestobitnog zapisa bi se mogao zapisati broj 2051,3? Obrazložiti.	(3)

10. Promenjliva A može biti u granicama 2 do 6, a promenljiva B od 2 do 14. u kojim osmobitnim formatima bi ih trebalo zapisati da bi se dobila maksimalna tačnost i kako bi se one sabrale pod istim uslovima?	(2+1)

U zagradama je broj poena za potpun i tačan odgovor. Kolokvijum traje 60 minuta;       Postupak mora biti vidljiv!