Prvi kolokvijum 2009. iz AOR1 za  NRT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 245,18 u heksadecimalni i decimalni.

245,18 = 010 100 101, 0012 =  1010 0101, 00102 = A5,216						(1)

245,18 = 2∙8 2 +4∙8 1 + 5∙8 0 + 1∙8 −1 =  165,125							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 128+32+4+1+0,125

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 836116. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

836116 = 1000 0011 0110 00012  =  32768+512+256+64+32+1 = 33633				(2)

b) Označen celi broj

836116 = 1000 0011 0110 00012  =  −32768+512+256+64+32+1 = −31903				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 33633−65536= −31903

c) Označeni broj u formatu QS 13,3

836116 (QS 13,3 )= 1 0000 0110 1100,0012  =  −4096+64+32+8+4+0,125 = −3987,875		(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −31903 / 23 = −3987,875

d) Dva označena osmobitna broja (8316 i 6116) u formatu Q S4,4

8316 (Q S4,4 ) = 1000,00112  =	−8+0,125+0,0625 = −7,8125						(1)

6116 (Q S4,4 ) = 0110,00012  = 4+2+0,0625 = 6,0625							(1)

e) Dva neoznačena osmobitna broja (8316 i 6116) u formatu Q 6,2

8316 (Q 6,2 ) = 10 0000,112  =	32+0,5+0,25 = 32,75							(1)

6116 (Q 6,2 ) = 01 1000,012  = 16+8+0,25= 24,25							(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao decimalne brojeve 254 i 97

254 = 1111 11102

+97 = 0110 00012											(1+1)

1| 0101 11112

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

0101 11112 = 95 (ako se sabirci tretiraju kao označeni brojevi, tada je 1111 11102 =  −2)		(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, C i V posle sabiranja?

N=0, C=1, V=0											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo −2+97=95, bez prekoračenja)

4. U kom brojnom sistemu  x  bi decimalni broj 42 bio predstavljen kao 132 x? Obrazložiti.

Tražena osnova je 5:. 1325 = 1·52 +3·51+ 2·50 = 42							(1+2)

5. Koji se binarni broj dobija ako se, u osmobitnom računaru binarni broj 0100 00012 pomnoži sa 8 (8=23)? Da li bi rezultat bio drugačiji u šesnaesto¬bitnom računaru? Obrazložiti.

Posle pomeranja nalevo za tri mesta dobija se 0000 10002, ili 0000 0010 0000 10002 u 16-bitnom računaru	(3)

6. Dokazati da se pomeranjem (šiftovanjem) binarnog broja nalevo za jedno mesto, njegova vrednost povećava dva puta. Da li to važi i za označene brojeve i do kojih granica?

Doprinos svake jedinice se udvostručava. Važi i za označene. Rezultat je u redu dok jedinica ne „ispadne“ iz rezultata (za neoznačene), ili, dok se msb bit rezultata (nosi inf. o znaku) ne promeni (za označene)	 (3+2)

7. Označeni broj, koji je u osmobitnom računaru zapisan kao 1010 00012 predstaviti kao šesnaestobitni.

Traženi broj je 1111 1111 1010 00012									(2)

8. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS11, 5 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 13, 3.

Traženi broj je 1110 1110 1100 01112 Format je označen, pa se znak mora sačuvati, zato je broj proširen sa dve jedinice sleva.Zarez u rezultatu je na istom mestu (iza …000, a ispred 111…) kao i u zadatom broju.	(3)

9. U kojim formatima šesnaestobitnog zapisa bi se mogao zapisati broj 1027,3? Obrazložiti.

+1027,3=0100 0000 0011,01001...2 pa je optimalni format QS12, 4 u obzir dolaze i QS13, 3 do QS16, 0	(3)

10. Promenjliva A može biti u granicama 1 do 5, a promenljiva B od 1 do 13. u kojim osmobitnim formatima bi ih trebalo zapisati da bi se dobila maksimalna tačnost i kako bi se one sabrale pod istim uslovima?

Optimalni format broja A je QS4, 4 a broja B QS5,3. Za sabiranje, broj A se mora prevesti u  QS5,3.		(3)

Prvi kolokvijum 2009. iz AOR1 za  NRT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  2

1.  Pretvoriti heksadecimalni broj 12B,416 u oktalni i decimalni.

12B,416 = 0001 0010 1011, 01002 = 100 101 011, 0102 =  453,2 8					(1)

12B,416 = 1∙16 2 +2∙16 1 + 11∙16 0 + 4∙16 −1 = 299,25							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 256+32+8+2+1+0,25

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 841C 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

841C 16 = 1000 0100 0001 11002  = 32768+1024+16+8+4 = 33820					(2)

b) Označen celi broj

841C 16 = 1000 0100 0001 11002   =  −32768+1024+16+8+4 = −31716				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 33820−65536= −31716

c) Označeni broj u formatu QS 13,3

841C 16 (QS 13, 3 )= 1 0000 1000 0011,1002   =  −4096+128+2+1+0,5 = −3964,5

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −31716 / 23 = −3964,5						(2)

d) Dva označena osmobitna broja (8416 i 1C16) u formatu Q S4,4

8416 (Q S4,4 ) = 1000,01002  = −8+0,25 = −7,75							(1)

1C16 (Q S4,4 ) = 0001,11002  = 1+0,5+0,25= 1,75							(1)

e) Dva neoznačena osmobitna broja (8416 i 1C16) u formatu Q 5,3

8416 (Q 5,3) = 10000,1002  = 16+0,5 = 16,5								(1)

1C16 (Q 5,3) = 00011,1002  = 2+1+0,5= 3,5								(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao decimalne brojeve 251 i 28

251 = 1111 10112

+28 = 0001 11002											(1+1)

1| 0001 01112

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

0001 01112 = 23  (ako se sabirci tretiraju kao označeni, tada je 1111 10112 =  −5)			(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, C i V posle oduzimanja?

N=0, C=1, V=0											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo −5+28=23, bez prekoračenja).

4. U kom brojnom sistemu  x  bi decimalni broj 51 bio predstavljen kao 123 x? Obrazložiti.

Tražena osnova je 6:. 1236 = 1·62 +2·61+ 3·60 = 51							(1+2)

5. Koji se binarni broj dobija ako se, u osmobitnom računaru binarni broj 0010 00012 pomnoži sa 16 (16=24)? Da li bi rezultat bio drugačiji u šesnaesto¬bitnom računaru? Obrazložiti.

Posle pomeranja nalevo za četiri mesta dobija se 0001 00002, ili 0000 0010 0001 00002 u 16-bitnom rač.	(3)

6. Dokazati da se pomeranjem (šiftovanjem) binarnog broja nalevo za jedno mesto, njegova vrednost povećava dva puta. Da li to važi i za označene brojeve i do kojih granica?

Doprinos svake jedinice se udvostručava. Važi i za označene. Rezultat je u redu dok jedinica ne „ispadne“ iz rezultata (za neoznačene), ili, dok se msb bit rezultata (nosi inf. o znaku) ne promeni (za označene)	 (3+2)

7. Označeni broj, koji je u osmobitnom računaru zapisan kao 1000 00112 predstaviti kao šesnaestobitni.

Traženi broj je 1111 1111 1000 00112									(2)

8. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS10,6 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 12, 4.

Traženi broj je 1110 1110 1100 01112 Format je označen, pa se znak mora sačuvati, zato je broj proširen sa dve jedinice sleva.Zarez u rezultatu je na istom mestu (iza …1100, a ispred 0111…) kao i u zadatom broju.	(3)

9. U kojim formatima šesnaestobitnog zapisa bi se mogao zapisati broj 2051,3? Obrazložiti.

+2051,3=0 1000 0000 0011,01001...2 pa je optimalni format QS13, 3 u obzir dolaze i QS14, 2 do QS16, 0	(3)

10. Promenjliva A može biti u granicama 2 do 6, a promenljiva B od 2 do 14. u kojim osmobitnim formatima bi ih trebalo zapisati da bi se dobila maksimalna tačnost i kako bi se one sabrale pod istim uslovima?

Optimalni format broja A je QS4, 4 a broja B QS5,3. Za sabiranje, broj A se mora prevesti u  QS5,3.		(3)