Prvi kolokvijum 2015. iz AOR1 za ELITE i RT,      REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 265,18 u heksadecimalni i decimalni.

265,18 = 010 110 101, 0012 =  1011 0101, 00102 = B5,216						(1)

265,18 = 2∙8 2 +6∙8 1 + 5∙8 0 + 1∙8 −1 =  181,125							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 128+32+16+4+1+0,125

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 8344 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

834416 = 1000 0011 0100 01002  =  32768+512+256+64+4 = 33604					(2)

b) Označen celi broj

834416 = 1000 0011 0100 01002  =  −32768+512+256+64+4 = −31932				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 33604−65536= −31932

c) Označeni broj u formatu QS 13, 3

834416 (QS 13,3 )= 1 0000 0110 1000,1002  =  −4096+64+32+8+0,5 = −3991,5				(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −31932 / 23 = −3991,5

d) Neoznačeni broj u formatu Q13, 3

834416 (Q 13,3 )= 1 0000 0110 1000,1002  =  4096+64+32+8+0,5 = 4200,5				(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao 33604 / 23 = 4200,5

e) Dva neoznačena osmobitna broja (8316 i 4416) u formatu Q 6,2

8316 (Q 6,2 ) = 10 0000,112  =	32+0,5+0,25 = 32,75							(1)

4416 (Q 6,2 ) = 01 0001,002  = 16+1= 17								(1)

f) Dva označena osmobitna broja (8316 i 4416) u formatu QS 6,2

8316 (Q S6,2 ) = 10 0000,112  =	−32+0, 5+0,25 = −31,25						(1)

4416 (Q S6,2 ) = 01 0001,002  = 16+1 = 17								(1)

3.  Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo brojeve iz 2. zadatka (8316 – 4416)

8316  =  1000 00112

+( 4416 ) = 1011 11002										(1+1)

0011 11112

a) Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?

0011 11112 = +63 											(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, Z, C i V posle oduzimanja?

N=0, Z=0, C=1, V=1											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih brojeva. Ovo oduzimanje bi bilo −125−68=−193, što je van opsega označenih brojeva)

4.  Pronaći kako bi u memoriji izgledao zapis broja – 519,6875:

a) Kao broj u pokretnom zarezu u 32-bitnom formatu (1-7-24)

|– 519,6875| = 519,6875 =29+7+0,6875 = 1000000111,10112 = 0,100000011110112 · 210.

Dakle, mantisa je M = 0, 10000001111011 = 1000 0001 1110 1100 0000 00002 (Q 0,24)

Eksponent je 10 pa je baza B = 10+64 = 74 = 100 10102 . Broj je negativan, pa je znak  Z = 1

Traženi tridesetdvobitni zapis je: 1100 10010 1000 0001 1110 1100 0000 00002			(2)

b) Opisati po čemu bi se razlikovao zapis ovog broja po IEEE754 standardu

Mantisa ne bi imala jedincu na mestu msb, baza bi bila B = 10+126 = 136 = 100010002 , odnosno,

IEEE754 zapis bi bio: 1100 0100 0000 0001 1110 1100 0000 00002					(2)

c) U kojim sve formatima fiksnog zareza može da se napiše ovaj broj bez gubitka 
tačnosti zapisa? Obrazložiti.

+519,6875  = 01000000111,10112 bez gubitka tačnosti može da se zapiše u formatima QS12,4, i 
QS11,5, pa su to i formati u kojima bi broj – 519,6875 bio zapisan bez gubitka tačnosti.		(1)

d) Napisati broj (binarni oblik) u jednom od formata iz tačke c) , po sopstvenom izboru.

–519,6875 = 1101 1111 1000 01012 (QS 12,4) = 1011 1111 0000 10102 (QS 11,5)			(1)

Bilo je dovoljno navesti jedan od mogućih formata.

Odgovor na pitanja a), b) i d) treba da bude 32-bitni, odnosno, 16-bitni binarni ili heksadecimalni broj.

5.  Koji je najveći trocifren broj u sistemu sa osnovom 3 i koliko iznosi kao decimalan?

Najveći trocifren broj u sistemu sa osnovom 3 je 2223 i iznosi 2∙32 +2∙31 + 2∙30 = 26			(1+2)

6.  Označen broj, u 8-bitnom računaru zapisan kao 1010 00012, predstaviti kao 16-bitni binarni broj.

Označeni broj sa jedinicom kao msb, dopunjava se jedinicama: 1111 1111 1010 00012		(3)

b) Ako se ovom osmobitnom broju promeni znak, koji binarni broj se dobija?

Traženi broj je drugi komplement zadatog broja, odnosno  0101 11112				(3)

7.  Koji opseg brojeva se može predstaviti pomoću 16-bitnog BCD zapisa?

Opseg brojeva je 0 do 9999.										 (3)

8.  Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS12, 4 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 13, 3. Odgovor dati kao binarni (ili heksadecimalni) broj.

Traženi broj je 1101 1101 1000 11102

Format je označen, pa se znak mora sačuvati, zato je broj proširen jednom jedinicom sleva (aritmetičko pomeranje udesno). Zarez u rezultatu je na istom mestu (iza …0001, a ispred 110…) kao i u zadatom broju.													(3)

9.  Koja je prednost UTF-8 zapisa slovnih podataka nad standardnim ASCII zapisom?

UTF-8 je kompatibilan sa ASCII zapisomza sve znake iz ASCII tabele tako da je dužina zapisa tih znakova 1 bajt dok za se za azbuke sa većim brojem znakova može koristitipromenljiva dužina 1 do 4 bajta popotrebi												 (2)

Prvi kolokvijum 2015. iz AOR1 za ELITE i RT,      REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  2

1. Pretvoriti heksadecimalni broj 12A,416 u oktalni i decimalni.

12A,416 = 0001 0010 1010, 01002 = 100 101 010, 0102 =  452,2 8					(1)

12A,416 = 1∙16 2 +2∙16 1 + 10∙16 0 + 4∙16 −1 = 298,25							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 256+32+8+2+0,25

2. U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 841C 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

841C 16 = 1000 0100 0001 11002  = 32768+1024+16+8+4+1 = 33820					(2)

b) Označen celi broj

841C 16 = 1000 0100 0001 11002   =  −32768+1024+16+8+4+1 = −31716				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 33820−65536= −31716

c) Označeni broj u formatu QS13, 3

841C 16 (QS 13, 3 )= 1 0000 1000 0011,1002   =  −4096+128+2+1+0,5= −3964,5			(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −31716 / 23 = −3964, 5

d) Neoznačeni broj u formatu Q13, 3

841C 16 (Q13, 3 )= 1 0000 1000 0011,1002   =  4096+128+2+1+0,5= 4227,5				(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao 33820 / 23 = 4227, 5

e) Dva neoznačena osmobitna broja ((8416 i 1C16) u formatu Q 5,3

8416 (Q 5,3) = 10000,1002  = 16+0,5 = 16,5								(1)

1C16 (Q 5,3) = 00011,1002  = 2+1+0,5= 3,5								(1)

f) Dva označena osmobitna broja (8416 i 1C16) u formatu QS 5,3

8416 (Q S5,3 ) = 10000,1002  = −16+0,5 = −15,5							(1)

1C16 (Q S5,3 ) = 00011,1002  = 2+1+0,5= 3, 5								(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo brojeve iz 2. zadatka (8416 – 1C16)

8416 =  1000 01002

+(1C16) = 1110 01002										(1+1)

10110 10002

a) Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?

0110 10002 = 104  											(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, Z, C i V posle oduzimanja?

N=0, Z=0, C=1, V=1											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo oduzimanje bi bilo 124+(−28)= −152, što je van opsega označenih brojeva)

4. Pronaći kako bi u memoriji izgledao zapis broja – 517,8125:

a) Kao broj u pokretnom zarezu u 32-bitnom formatu (1-7-24)

|– 517,8125| = 517,8125 =29+5+0,8125 = 1000000101,11012 = 0,100000010111012 · 210.

Dakle, mantisa je M = 0, 10000001011101 = 1000 0001 0111 0100 00002 (Q 0,24)

Eksponent je 9 pa je baza B = 10+64 = 74 = 100 10102 . Broj je negativan, pa je znak  Z = 1

Traženi tridesetdvobitni zapis je: 1100 1010 1000 0001 0111 0100 00002				(2)

b) Opisati po čemu bi se razlikovao zapis ovog broja po IEEE754 standardu.

Mantisa ne bi imala jedincu na mestu msb, baza bi bila B = 10+126 = 136 = 100010002, odnosno,

IEEE754 zapis bi bio: 1100 0100 0000 0001 0111 0100 00002					(2)

c) U kojim sve formatima fiksnog zareza može da se napiše ovaj broj bez gubitka 
tačnosti zapisa? Obrazložiti.

+517,8125  = 01000000101,11012 bez gubitka tačnosti može da se zapiše u formatima QS12,4, QS11,5, pa su to i formati u kojima bi broj –517,8125 bio zapisan bez gubitka tačnosti.				(1)

d) Napisati broj (binarni oblik) u jednom od formata iz tačke c) , po sopstvenom izboru.

–517,8125 =1101 1111 1010 00112 (QS 12,4) =1011 1111 0100 01102 (QS 11,5)			(1)

Bilo je dovoljno navesti jedan od mogućih formata.

5. Koji je najveći trocifren broj u sistemu sa osnovom 3 i koliko iznosi kao decimalan?

Najveći trocifren broj u sistemu sa osnovom 3 je 2223 i iznosi 2∙32 +2∙31 + 2∙30 = 26			(1+2)

6. Označeni broj koji je u osmobitnom računaru zapisan kao 1000 00112 predstaviti kao šesnaestobitni.

Označeni broj sa jedinicom kao msb, dopunjava se jedinicama: 1111 1111 1000 00112		(3)

b) Ako se ovom osmobitnom broju promeni znak, koji binarni broj se dobija?

Traženi broj je drugi komplement zadatog broja, odnosno  0111 11012				(3)

7. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS11,5 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 12, 4. Odgovor dati kao binarni (ili heksadecimalni) broj.

Traženi broj je 1101 1101 1000 11102

Format je označen, pa se znak mora sačuvati, zato je broj proširen jednom jedinicom sleva (aritmetičko pomeranje udesno). Zarez u rezultatu je na istom mestu (iza …000, a ispred 111…) kao i u zadatom broju.													(3)

8. Koji opseg brojeva se može predstaviti pomoću 16-bitnog BCD zapisa

Opseg brojeva je 0 do 9999.										 (3)

9.  Koja je prednost UTF-8 zapisa slovnih podataka nad standardnim ASCII zapisom?

UTF-8 je kompatibilan sa ASCII zapisomza sve znake iz ASCII tabele tako da je dužina zapisa tih znakova 1 bajt dok za se za azbuke sa većim brojem znakova može koristitipromenljiva dužina 1 do 4 bajta popotrebi												 (2)