Prvi kolokvijum 2014. iz AOR1 za  RT i ELITE, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 141,48 u heksadecimalni i decimalni.

141,48 = 001 100 001, 12 =  0110 0001, 10002 = 61,816						(1)

141,48 = 1∙8 2 +4∙8 1 + 1∙8 0 + 4∙8 −1 =  97, 5								(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 64+32+1+0, 5

2.  U dve uzastopne lokacije osmobitnog računara nalaze se podaci 4916 i 9A16. O kojim decimalnim brojevima je reč ako se zna da su zapisani kao:

a) Dva neoznačena cela broja

4916  =  0100 10012  =	64+8+1 = 73									(1)

9A16  = 1001 10102  = 128+16+8+2 = 154								(1)

b) Dva označena cela broja

4916  =  0100 10012  =	64+8+1 = +73									(1)

9A16  = 1001 10102  = −128+16+8+2 = −102								(1)

c) Označeni brojevi u formatu QS4,4

4916 (QS4,4) =  0100,10012  =	4+0,5+0,0625 = +4,5625						(1)

9A16(QS4,4) = 1001,10102  = −8+1+0,5+0,125 = −6,375						(1)

d) Neoznačeni brojevi u formatu Q 7,1

4916 (Q 7,1) =  0100100,12  = 32+4+0,5 = 36,5							(1)

9A16(Q 7,1) = 1001101,02  = 64+8+4+1 = 77								(1)

e) Šesnaestobitni označen celi broj

499A16 = 0100 1001 1001 10102  =  16384+2048+256+128+16+8+2 = +18842			(2)

f) Šesnaestobitni označeni broj u formatu QS13,3

499A16 (QS 13,3 )= 0 1001 0011 0011,0102  =  2048+256+32+16+2+1+0,25 = +2355,25		(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao 18842 / 23 = 2355,25

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo brojeve iz 2. zadatka

4916 =  0100 10012

+( 9A16) = 0110 01102										(1+1)

1010 11112

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

1010 11112 = 81  (ako se tretira kao označen, ili 175 kao neoznačen)				(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle sabiranja?

N=1, Z=0, C=0, V=1											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo oduzimanje bi bilo 73−(−102)=175, što je van opsega označenih brojeva)

4. Pronaći kako bi u memoriji izgledao zapis broja – 263,6875:

a) Kao broj u pokretnom zarezu u 32-bitnom formatu (1 bit znak, 7 bita baza sa viškom 64, i 24 bita mantisa).

|– 263,6875| = 263,6875 =28+7+0,6875 = 100000111,10112 = 0,10000011110112 · 29.

Dakle, mantisa je M = 0, 1000001111011 = 1000 0011 1101 1000 0000 00002 (Q 0,24)

Eksponent je 9 pa je baza B = 9+64 = 73 = 100 10012 . Broj je negativan, pa je znak  Z = 1

Traženi tridesetdvobitni zapis je: 1100 1001 1000 0011 1101 1000 0000 00002			(2)

b) Opisati po čemu bi se razlikovao zapis ovog broja po IEEE754 standardu.

Mantisa ne bi imala jedincu na mestu msb, baza bi bila 1000 10012 , odnosno,

IEEE754 zapis bi bio: 1100 0100 1000 0011 1101 1000 0000 00002					(2)

c) U kojim sve formatima fiksnog zareza može da se napiše ovaj broj? Obrazložiti.

+263,6875  = 0100000111,10112 bez gubitka tačnosti može da se zapiše u formatima QS12,4, QS11,5, i QS10,6  pa su to i formati u kojima bi broj – 263,6875 bio zapisan bez gubitka tačnosti.		(1)

d) Napisati broj (binarni oblik) u jednom od formata iz tačke c) , po sopstvenom izboru.

–263,6875 = 1110 1111 1000 01012 (QS 12,4) = 1101 1111 0000 10102 (QS 11,5) ...			(1)

Bilo je dovoljno navesti jedan od mogućih formata.

5. U osmobitnom sistemu, uz najmanji gubitak tačnosti od 27,75 oduzeti 1,4. Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?

+27,75 = 011011,112 = 0110 11112  QS6,2            Označeni broj 27 zahteva 6 celobrojnih bita

+1,4 = 01,0110011001... 2  000001012  QS6,2     Sabiranje se može obaviti samo u QS6,2  formatu

pa je −1,4, kao drugi komplement broja +1,4 :  −1,4 = 1111 10112   QS6,2				(3)

+27,75 = 0110 11112  QS6,2

−1,4     = 1111 10112   QS6,2										(2)

1| 0110 10102	 QS6,2 = 106/4 = 26,5

6. Koji se binarni broj dobija ako se neoznačeni celi broj 1101 0101 1011 00012 podeli sa 8 (8 = 23)?

Deljenje konstantom oblika 2 n je pomeranje udesno za n mesta. Posle pomeranja udesno za 3 mesta dobija se broj:  0001 1010 1011 01102								(2)

b) Koliki je rezultat ako se broj tretira kao označen i da li je postupak isti?

Postupak nije isti! Celobrojno deljenje označenih brojeva konstantom oblika 2 n se vrši aritmetičkim pomeranjem udesno za n mesta. Posle aritmetičkog pomeranja udesno za 3 mesta dobija se broj:

1111 1010 1011 01102								(1)

Aritmetičko pomeranje udesno „duplira“ bit najviše pozicione vrednosti (ovde, bit 15) tako da se on u rezultatu pojavljuje i na mestu bita broj 14 (što je isto kao u slučaju logičkog pomeranja udesno) ali i na mestu bita 15 gde se pojavljuje nula u slučaju „običnog“- logičkog pomeranja udesno.

7. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 1000 00012 promeni znak koji će se broj dobiti?	Odgovor dati i kao binarni i kao decimalni broj.

Traženi broj je drugi komplement zadatog broja, odnosno  0111 11112 = +127			(1+1)

8. Koji je najmanji četvorocifreni broj u sistemu sa osnovom 5 i koliko iznosi kao decimalni?

Najmanji četvorocifreni broj je 10005 i iznosi 1·53 = 125						(1+2)

Zbog nedovoljno precizne definicije zadatka (podrazumevao se broj različit od nule) priznat je i odgovor 0.

b) koji je najveći trocifreni broj u istom sistemu i koliko iznosi kao decimalni?

Najveći trocifren broj je 4445 i iznosi  124, za 1 manje od 125					(1+1)

9. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 12 binarnih cifara?

Najmanji broj je −211, a najveći +211−1								(2)

10. Koja je razlika ASCII,  UNICOD i UTF-8 standarda kodiranja tekstualnih podataka?              (2)

Osnovna razlika je u dužini kodova. ASCII je osmobitni (tačnije, sedmobitni, ako se posmatra samo standardom definisan kod), UNICOD je 16-bitni, a UTF-8 ima promenljivu dužinu 1 do 4 bajta. Bajt najniže pozicione vrednosti za sve karaktere u standardnom ASCII skupu karaktera je isti u sva tri standarda.

Prvi kolokvijum 2014. iz AOR1 za  RT i ELITE, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  2

1.  Pretvoriti heksadecimalni broj 141,116 u oktalni i decimalni.

141,116 = 0001 0100 0001,00012 =  101 000 001,000 1002 = 501,048				(1)

141,116 = 1∙16 2 +4∙16 1 + 1∙16 0 + 1∙16 −1 =  321, 0625						(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja

2.  U dve uzastopne lokacije osmobitnog računara nalaze se podaci 9316 i 3A16. O kojim decimalnim brojevima je reč ako se zna da su zapisani kao:

a) Dva neoznačena cela broja

9316  =  1001 00112  =	128+16+2+1 = 147								(1)

3A16  = 0011 10102  = 32+16+8+2 = 58								(1)

b) Dva označena cela broja

9316  =  1001 00112  =	-128+16+2+1 =  −109								(1)

3A16  = 0011 10102  = 32+16+8+2 = +58								(1)

c) Označeni brojevi u formatu QS4,4

9316 (QS4,4) =  1001, 00112  =	-8+1+0,125+ 0,0625 = −6,8125					(1)

3A16(QS4,4) =  0011, 10102  2  = 2+1+0,5+0,125= +3,625						(1)

d) Neoznačeni brojevi u formatu Q 7,1

9316 (Q 7,1) = 1001001,12  = 64+8+1+0,5=73,5							(1)

3A16(Q 7,1) = 0011101,02  = 16+8+4+1=29								(1)

e) Šesnaestobitni označen celi broj

933A16 = 1001 0011 0011 10102  =  -32768+4096+512+256+32+16+8+2 = −27846		(2)

f) Šesnaestobitni označeni broj u formatu QS13,3

933A16 (QS 13,3 )= 1001 0011 0011 1,0102  = -27846/23 = −3480,75         				(2)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo brojeve iz 2. zadatka

9316 =  1001 00112

+( 3A16) = 1100 01102										(1+1)

10101 10012

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

0101 10012 = 89  				              						 (1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle sabiranja?

N=0, Z=0, C=1, V=1											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo oduzimanje bi bilo −109+(−58)=  −167, što je van opsega označenih brojeva)

4. Pronaći kako bi u memoriji izgledao zapis broja – 261,8125:

a) Kao broj u pokretnom zarezu u 32-bitnom formatu (1 bit znak, 7 bita baza sa viškom 64, i 24 bita mantisa).

|– 261,8125| = 261,8125 =28+5+0,8125 = 100000101,11012 = 0,10000010111012 · 29.

Dakle, mantisa je M = 0, 1000001011101 = 1000 0010 1110 1000 00002 (Q 0,24)

Eksponent je 9 pa je baza B = 9+64 = 73 = 100 10012 . Broj je negativan, pa je znak  Z = 1

Traženi tridesetdvobitni zapis je: 1100 1001 1000 0010 1110 1000 00002				(2)

b) Opisati po čemu bi se razlikovao zapis ovog broja po IEEE754 standardu.

Mantisa ne bi imala jedincu na mestu msb, baza bi bila 1000 10012 , odnosno,

IEEE754 zapis bi bio: 1100 0100 1000 0010 1110 1000 00002					(2)

c) U kojim sve formatima fiksnog zareza može da se napiše ovaj broj? Obrazložiti.

+261,8125  = 0100000101,11012 bez gubitka tačnosti može da se zapiše u formatima QS12,4, QS11,5, i QS10,6  pa su to i formati u kojima bi broj – 261,8125 bio zapisan bez gubitka tačnosti.		(1)

d) Napisati broj (binarni oblik) u jednom od formata iz tačke c) , po sopstvenom izboru.

–261,8125 =1011 1110 1000 11002 (QS 10,6) ...							(1)

Bilo je dovoljno navesti jedan od mogućih formata.

5. U osmobitnom sistemu, uz najmanji gubitak tačnosti od 23,75 oduzeti 1,4. Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?

+23,75 = 010111,112 = 010111112  QS6,2            Označeni broj 23 zahteva 6 celobrojnih bita

+1,4 = 01,0110011001... 2  000001012  QS6,2     Sabiranje se može obaviti samo u QS6,2  formatu

pa je −1,4, kao drugi komplement broja +1,4 :  −1,4 = 1111 10112   QS6,2				(3)

+23,75 = 0101 11112  QS6,2

−1,4     = 1111 10112   QS6,2										(2)

1| 010110102	 QS6,2 = 90/4 = 22,5

6. Koji se binarni broj dobija ako se neoznačeni celi broj 1101 0101 1101 00012 podeli sa 16 (16= 24)?

Deljenje konstantom oblika 2 n je pomeranje udesno za n mesta. Posle pomeranja udesno za 4 mesta dobija se broj:  0000 11010101 11012								(2)

b) Koliki je rezultat ako se broj tretira kao označen i da li je postupak isti?

Postupak nije isti! Celobrojno deljenje označenih brojeva konstantom oblika 2 n se vrši aritmetičkim pomeranjem udesno za n mesta. Posle aritmetičkog pomeranja udesno za 4 mesta dobija se broj:

1111 1101 0101 11012								(1)

Aritmetičko pomeranje udesno „duplira“ bit najviše pozicione vrednosti (ovde, bit 15) tako da se on u rezultatu pojavljuje i na mestu bita broj 14 (što je isto kao u slučaju logičkog pomeranja udesno) ali i na mestu bita 15 gde se pojavljuje nula u slučaju „običnog“- logičkog pomeranja udesno.

7. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 1000 00112 promeni znak koji će se broj dobiti?	Odgovor dati i kao binarni i kao decimalni broj.

Traženi broj je drugi komplement zadatog broja, odnosno  0111 11012 = +125			(1+1)

8. Koji je najmanji četvorocifreni broj u sistemu sa osnovom 5 i koliko iznosi kao decimalni?

Najmanji četvorocifreni broj je 10004 i iznosi 1·43 = 64						(1+2)

Zbog nedovoljno precizne definicije zadatka (podrazumevao se broj različit od nule) priznat je i odgovor 0.

b) koji je najveći trocifreni broj u istom sistemu i koliko iznosi kao decimalni?

Najveći trocifren broj je 3334 i iznosi  63, za 1 manje od 64					(1+1)

9. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 13 binarnih cifara?

Najmanji broj je −212, a najveći +212−1								(2)

10. Koja je razlika ASCII,  UNICOD i UTF-8 standarda kodiranja tekstualnih podataka?

Osnovna razlika je u dužini kodova. ASCII je osmobitni (tačnije, sedmobitni, ako se posmatra samo standardom definisan kod), UNICOD je 16-bitni, a UTF-8 ima promenljivu dužinu 1 do 4 bajta. Bajt najniže pozicione vrednosti za sve karaktere u standardnom ASCII skupu karaktera je isti u sva tri standarda. 	(2)