Prvi kolokvijum 2013. iz AOR1 za  RT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 265,18 u heksadecimalni i decimalni.

265,18 = 010 110 101, 0012 =  1011 0101, 00102 = B5,216						(1)

265,18 = 2∙8 2 +6∙8 1 + 5∙8 0 + 1∙8 −1 =  181,125							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 128+32+16+4+1+0,125

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 834116. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

834116 = 1000 0011 0100 00012  =  32768+512+256+64+1 = 33601					(2)

b) Označen celi broj

834116 = 1000 0011 0100 00012  =  −32768+512+256+64+1 = −31935				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 33601−65536= −31935

c) Označeni broj u formatu QS 13,3

834116 (QS 13,3 )= 1 0000 0110 1000,0012  =  −4096+64+32+8+0,125 = −3991,875			(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −31935 / 23 = −3991,875

d) Dva označena osmobitna broja (8316 i 4116) u formatu Q S4,4

8316 (Q S4,4 ) = 1000,00112  =	−8+0,125+0,0625 = −7,8125						(1)

4116 (Q S4,4 ) = 0100,00012  = 4+0,0625 = 4,0625							(1)

e) Dva neoznačena osmobitna broja (8316 i 4116) u formatu Q 6,2

8316 (Q 6,2 ) = 10 0000,112  =	32+0,5+0,25 = 32,75							(1)

4116 (Q 6,2 ) = 01 0000,012  = 16+0,25= 16,25								(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao decimalne brojeve 254 i 96

254 = 1111 11102

+96 = 0110 00002											(1+1)

1| 0101 11102

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

0101 11102 = 94 (ako se sabirci tretiralju kao označeni brojevi, tada je 1111 11102 =  −2)	(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, C i V posle sabiranja?

N=0, Z=0, C=1, V=0 (V se postavlja pod pretpostavkom označenih brojeva. Ovo sabiranje bi bilo −2+97=95, bez prekoračenja)									(1)

c) Da li bi se sabiranje, rezultat i zastavice razlikovali u 16-bitnom računaru? Obrazložiti.

Rezultat bi bio 350, zastavica C bi bila 0. Zastavice, N, Z  i V bi takođe bile 0. 			(1)

4. U osmobitnom sistemu, uz najmanji gubitak tačnosti od 27,75 oduzeti 1,4. Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?

+27,75 = 011011,112 = 0110 11112  QS6,2            Označeni broj 27 zahteva 6 celobrojnih bita

+1,4 = 01,0110011001... 2  000001012  QS6,2     Sabiranje se može obaviti samo u QS6,2  formatu

pa je −1,4, kao drugi komplement broja +1,4 :  −1,4 = 1111 10112   QS6,2				(2)

+27,75 = 0110 11112  QS6,2

−1,4     = 1111 10112   QS6,2										(2)

1| 0110 10102	 QS6,2 = 106/4 = 26,5

5. Šta je veće 1918 ili 1819? Obrazložiti.

1918 = 1·181 + 9·180 = 27

1819 = 1·191 + 8·190 = 27      Brojevi su jednaki. 							(2)

6. Dokazati da se pomeranjem (šiftovanjem) binarnog broja nalevo za jedno mesto, njegova vrednost povećava dva puta. Da li to važi i za označene brojeve i do kojih granica?

Doprinos svake jedinice se udvostručava. Važi i za označene. Za neoznačene brojeve, rezultat je u redu dok jedinica ne „ispadne“ iz rezultata. Za označene brojeve, rezultat je u redu, dok se msb bit rezultata (koji nosi informaciju o znaku) ne promeni.									(4)

7. Označeni broj, koji je u osmobitnom računaru zapisan kao 1010 00012 predstaviti kao šesnaestobitni.

Traženi broj je 1111 1111 1010 00012 Označeni broj se dopunjava bitima jednakim msb.		(2)

8. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS12, 4 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 13, 3.

Traženi broj je 1101 1101 1000 11102 Format je označen, pa se znak mora sačuvati, zato je broj proširen jednom jedinicom sleva (aritmetičko pomeranje udesno). Zarez u rezultatu je na istom mestu (iza …0001, a ispred 1100…) kao i u zadatom broju.								(3)

9. Decimalni broj 0,09375 predstaviti kao binarni u eksponencijalnom obliku (M·2Exp) sa normalizovanom mantisom (M). Odrediti mantisu (M) u formatu Q0,24 i eksponent (Exp).

0,09375 = 0,000112 = 0,112 ·2−3 pa je mantisa M = 1100 0000 0000 0000 0000 00002 Q0,24 , a Exp = −3

(4)

Prvi kolokvijum 2013. iz AOR1 za  RT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  2

1.  Pretvoriti heksadecimalni broj 12A,416 u oktalni i decimalni.

12A,416 = 0001 0010 1010, 01002 = 100 101 010, 0102 =  452,2 8					(1)

12A,416 = 1∙16 2 +2∙16 1 + 11∙16 0 + 4∙16 −1 = 298,25							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 256+32+8+2+0,25

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 841D 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

841D 16 = 1000 0100 0001 11012  = 32768+1024+16+8+4+1 = 33821				(2)

b) Označen celi broj

841D 16 = 1000 0100 0001 11012   =  −32768+1024+16+8+4+1 = −31715				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 33821−65536= −31715

c) Označeni broj u formatu QS 13,3

841D 16 (QS 13, 3 )= 1 0000 1000 0011,1012   =  −4096+128+2+1+0,5+0,125 = −3964,375

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −31715 / 23 = −3964,375						(2)

d) Dva označena osmobitna broja (8416 i 1C16) u formatu Q S4,4

8416 (Q S4,4 ) = 1000,01002  = −8+0,25 = −7,75							(1)

1D16 (Q S4,4 ) = 0001,11012  = 1+0,5+0,25+0,0625= 1,8125						(1)

e) Dva neoznačena osmobitna broja (8416 i 1C16) u formatu Q 5,3

8416 (Q 5,3) = 10000,1002  = 16+0,5 = 16,5								(1)

1D16 (Q 5,3) = 00011,1012  = 2+1+0,5+0,125= 3,625							(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao decimalne brojeve 252 i 27

252 = 1111 11002

+27 = 0001 10112											(1+1)

1| 0001 01112

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

0001 01112 = 23  (ako se sabirci tretiraju kao označeni, tada je 1111 11002 =  −4)			(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, C i V posle sabiranja?

N=0, Z=0, C=1, V=0 (V se postavlja pod pretpostavkom označenih brojeve. Ovo sabiranje bi bilo −4+27=23, bez prekoračenja)									(1)

c) Da li bi se sabiranje, rezultat i zastavice razlikovali u 16-bitnom računaru? Obrazložiti.

Rezultat bi bio 279, zastavica C bi bila 0, N, Z i V takođe. 						(1)

4. U osmobitnom sistemu, uz najmanji gubitak tačnosti od 23,75 oduzeti 1,4. Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?

+23,75= 010111,112 = 0101 11112  QS6,2         Označeni broj 23 zahteva 6 celobrojnih bita

+1,4 = 01,0110011001... 2  000001012  QS6,2     Sabiranje se može obaviti samo u QS6,2  formatu

pa je −1,4, kao drugi komplement broja +1,4 :  −1,4 = 1111 10112   QS6,2				(2)

+23,75 = 0101 11112  QS6,2

−1,4     = 1111 10112   QS6,2										(2)

1| 0101 10102	 QS6,2 = 90/4 = 22,5

5. Šta je veće 1817 ili 1718? Obrazložiti.

1817 = 1·171 + 8·170 = 25

1718 = 1·181 + 7·180 = 25      Brojevi su jednaki. 							(2)

6. Dokazati da se pomeranjem (šiftovanjem) binarnog broja nalevo za jedno mesto, njegova vrednost povećava dva puta. Da li to važi i za označene brojeve i do kojih granica?

Doprinos svake jedinice se udvostručava. Važi i za označene. Za neoznačene brojeve, rezultat je u redu dok jedinica ne „ispadne“ iz rezultata. Za označene brojeve, rezultat je u redu, dok se msb bit rezultata (koji nosi informaciju o znaku) ne promeni.									(4)

7. Označeni broj, koji je u osmobitnom računaru zapisan kao 1000 00112 predstaviti kao šesnaestobitni.

Traženi broj je 1111 1111 1000 00112  Označeni broj se dopunjava bitima jednakim msb.		(2)

8. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS11,5 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 12, 4.

Traženi broj je 1101 1101 1000 11102  Format je označen, pa se znak mora sačuvati, zato je broj proširen jednom jedinicom sleva. Zarez u rezultatu je na istom mestu (iza …1000, a ispred 1110…) kao i u zadatom broju.											(3)

9. Decimalni broj 0,15625 predstaviti kao binarni u eksponencijalnom obliku (M·2Exp) sa normalizovanom mantisom (M). Odrediti mantisu (M) u formatu Q0,24 i eksponent (Exp).

0,15625 = 0,001012 = 0,1012 ·2−2 pa je mantisa M = 1010 0000 0000 0000 0000 00002 Q0,24 , a Exp = −2

(4)