Prvi kolokvijum 2012. iz AOR1 za  RT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 141,48 u heksadecimalni i decimalni.

141,48 = 001 100 001, 12 =  0110 0001, 10002 = 61,816						(1)

141,48 = 1∙8 2 +4∙8 1 + 1∙8 0 + 4∙8 −1 =  97, 5								(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 64+32+1+0, 5

2.  U dve uzastopne lokacije osmobitnog računara nalaze se podaci 4916 i CA16. O kojim decimalnim brojevima je reč ako se zna da su zapisani kao:

a) Dva neoznačena cela broja

4916  =  0100 10012  =	64+8+1 = 73									(1)

CA16  = 1100 00102  = 128+64+2 = 202								(1)

b) Dva označena cela broja

4916  =  0100 10012  =	64+8+1 = 73									(1)

CA16  = 1100 00102  = −128+64+2 = −54								(1)

c) Označeni brojevi u formatu QS4,4

4916 (QS4,4) =  0100,10012  =	4+0,5+0,0625 = 4,5625						(1)

CA16(QS4,4) = 1100,10102  = −4+2+0,5+0,125 = −1,375						(1)

d) Neoznačeni brojevi u formatu Q 7,1

4916 () =  0100100,12  = 32+4+0,5 = 36,5								(1)

CA16(Q 7,1) = 1100101,02  = 64+32+4+1 = 101							(1)

e) Šesnaestobitni označen celi broj

49CA16 = 0100 1001 1100 10102  =  16384+2048+256+128+64+8+2 = 18890			(2)

f) Šesnaestobitni označeni broj u formatu QS13,3

49CA16 (QS 13,3 )= 0 1001 0011 1001,0102  =  2048+256+32+16+8+1+0, 25 = 2361,25		(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao 18890 / 23 = 2361,25

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao brojeve iz 2. zadatka

4916 =  0100 10012

+ CA16 = 1100 10102											(1+1)

1| 0001 00112

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

0001 00112 = 19  (bez obzira da li se tretira kao označen ili neoznačen)				(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle sabiranja?

N=0, Z=0, C=1, V=0											(1)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo 73−54=19, bez prekoračenja)

c) Komentarisati aritmetičku tačnost rezultata ako se brojevi tretiraju kao označeni i ako

se tretiraju kao neoznačeni, u vezi sa stanjem C i V zastavica. U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle sabiranja?

Rezultat sabiranja neoznačenih brojeva (73+202) nije tačan što se može zaključiti i iz stanja C zastavice (C=1), dok je rezultat sabiranja označenih brojeva (73−54) tačan jer je V=0.	(2)

4. Pronaći kako bi u memoriji izgledao zapis broja – 0,6875:

a) Kao broja u pokretnom zarezu u 32-bitnom formatu (1 bit znak, 7 bita baza sa viškom 64, i 24 bita mantisa).

|– 0,6875| = 0,6875 = 0,10112 = 0,10112 · 20.

Dakle, mantisa je M = 0,1011 = 1011 0000 0000 0000 0000 00002 (Q 0,24)

Eksponent je 0 pa je baza B = 0+64 = 64 = 100 00002 . Broj je negativan, pa je znak  Z = 1

Traženi tridesetdvobitni zapis je: 1100 0000 1011 0000 0000 0000 0000 00002			(2)

b) Kao broja u zapisu sa fiksnim zarezom u formatu QS1,7.

+0,6875 = 0,10112 = 0101 10002 (QS 1,7) pa je zapis – 0,6875 drugi komplement ovog binarnog broja, odnosno, – 0,6875 = 1010 10002 (QS 1,7) 								(2)

c) U kojim sve formatima fiksnog zareza može da se napiše ovaj broj? Obrazložiti.

+0,6875  = 0,10112 bez gubitka tačnosti može još da se zapiše u formatima QS2,6, QS3,5, i QS4,4  pa su to i formati u kojima bi broj – 0,6875 bio zapisan bez gubitka tačnosti.					(1)

d) Napisati broj (binarni oblik) u jednom od formata iz tačke c) , po sopstvenom izboru.

–0,6875 = 1101 01002 (QS 2,6) = 1110 10102 (QS 3,5) = 1111 01012 (QS 4,4)				(1)

Bilo je dovoljno navesti jedan od mogućih formata.

5. Koji se binarni broj dobija ako se neoznačeni celi broj 1101 0101 1011 00012 podeli sa 8 (8 = 23)?

Deljenje konstantom oblika 2 n je pomeranje udesno za n mesta. Posle pomeranja udesno za 3 mesta dobija se broj:  0001 1010 1011 01102								(2)

b) Koliki je rezultat ako se broj tretira kao označen i da li je postupak isti?

Postupak nije isti! Celobrojno deljenje označenih brojeva konstantom oblika 2 n se vrši aritmetičkim pomeranjem udesno za n mesta. Posle aritmetičkog pomeranja udesno za 3 mesta dobija se broj:

1111 1010 1011 01102								(1)

Aritmetičko pomeranje udesno „duplira“ bit majviše pozicione vrednosti (ovde, bit 15) tako da se on u rezultatu pojavljuje i na mestu bita broj 14 (što je isto kao u slučaju logičkog pomeranja udesno) ali i na mestu bita 15 gde se pojavljuje nula u slučaju „običnog“- logičkog pomeranja udesno.

6. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 1000 00012 promeni znak koji će se broj dobiti?	Odgovor dati i kao binarni i kao decimalni broj.

Traženi broj je drugi komplement zadatog broja, odnosno  0111 11112 = +127			(1+1)

7. Koji je najmanji četvorocifreni broj u sistemu sa osnovom 5 i koliko iznosi kao decimalni?

Najmanji četvorocifreni broj je 10005 i iznosi 1·53 = 125						(1+2)

Zbog nedovoljno precizne definicije zadatka (podrazumevao se broj različit od nule) priznat je i ogovor 0.

b) koji je najveći trocifreni broj u istom sistemu i koliko iznosi kao decimalni?

Najveći trocifren broj je 4445 i iznosi  124, za 1 manje od 125					(1+1)

8. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 13 binarnih cifara?

+16,75 = 010000,112 	pa je −16,75 = 1011 1101 (QS6, 2 ) što je i jedini mogući format		(3)

9. Koji binarni brojevi bi bili zapis baze (B) i mantise (M) broja 1,75 zapisanog u tridesetdvobitnom zapisu u formatu pokretnog zareza (1 bit znak, 7 bita B, 24 bita M, višak a = 64)

1,75 = 1,112 = 0,1112 ∙21 pa je E = 1, odnosno B = 1+64 = 65 = 100 00012,

M = 1110 0000 0000 0000 0000 00002 Q 0, 24							(3)

10. Šta se zapisuje u UTF-8 kôdu i kolika može da bude dužina zapisa?

UTF-8 kôd služi za zapisivanje slovnih podataka. Dužina zapisa je 1 do 4 bajta po slovu.	(2)