Prvi kolokvijum  iz AOR1 za studijski program RT, novembar 2012.	GRUPA  1

1. Pretvoriti oktalni broj 141,48 u heksadecimalni i decimalni.					(1+2)

2. U dve uzastopne lokacije osmobitnog računara nalaze se podaci 4916 i CA16. O kojim decimalnim brojevima je reč ako se zna da su zapisani kao:

a) Dva neoznačena cela broja									(1+1)

b) Dva označena cela broja									(1+1)

c) Označeni brojevi u formatu QS4,4								(1+1)

d) Neoznačeni brojevi u formatu Q 7,1								(1+1)

e) Šesnaestobitni označen celi broj								(2)

f) Šesnaestobitni označeni broj u formatu QS 13,3						(2)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao brojeve iz 2. zadatka				(2)

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja ?							(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, Z, C i V posle sabiranja?				(1)

c) Komentarisati aritmetičku tačnost rezultata ako se brojevi tretiraju kao označeni i ako 	(1)
se tretiraju kao neoznačeni, u vezi sa stanjem C i V zastavica.

4. Pronaći kako bi u memoriji izgledao zapis broja – 0,6875:

a) Kao broja u pokretnom zarezu u 32-bitnom formatu (1 bit znak, 7 bita baza sa 		(2)
viškom 64, i 24 bita mantisa).

b) Kao broja u zapisu sa fiksnim zarezom u formatu QS1,7.					(2)

c) U kojim sve formatima fiksnog zareza može da se napiše ovaj broj bez gubitka 
tačnosti zapisa? Obrazložiti.								(1)

d) Napisati broj (binarni oblik) u jednom od formata iz tačke c) , po sopstvenom izboru.	(1)

Odgovor na pitanja a), b) i d) treba da bude 32-bitni, odnosno, osmobitni binarni broj.

5. Koji se binarni broj dobija ako se neoznačeni celi broj 1101 0101 1011 00012 podeli sa 8 	(2)
(8=23)?

b) Koliki je rezultat ako se broj tretira kao označen i da li je postupak isti?			(1)

Pretpostaviti da se radi o šesnaestobitnom računaru.

6. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 1000 00012 promeni znak koji će se broj dobiti? Odgovor dati i kao binarni i kao decimalni broj. 						(1+1)

7. Koji je najmanji četvorocifreni broj u sistemu sa osnovom 5 i koliko iznosi kao decimalni? 	(1+2)

b) koji je najveći trocifreni broj u istom sistemu i koliko iznosi kao decimalni? 		(1+1)

8. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 13 binarnih cifara? 	(2)

9. Čemu  služi UTF-8 kôd, po čemu se razlikuje od standardnog ASCII koda i kolika može da bude dužina zapisa? 												(2)

10*. Promenljiva A može da primi vrednost –7 do +7, a promenljiva B od –60 do +60. Obe su zapisane u optimalnim formatima tehnikom fiksnog zareza. Opisati postupak sabiranja ove dve promenljive. U kojim formatima su zapisane promenljive A i B i u kom formatu će biti rezultat posle sabiranja?  	   (dodata 4)

U zagradama je broj poena za potpun i tačan odgovor. Kolokvijum traje 60 minuta;       Postupak mora biti vidljiv!

* Maksimalan broj poena je 40 i oni se  mogu ostvariti i bez zadatka 10! Zadatak 10 nosi dodatna 4 poena.

Prvi kolokvijum  iz AOR1 za studijski program RT, novembar 2012.	GRUPA  2

1. Pretvoriti heksadecimalni broj 141,116 u oktalni i decimalni.					(1+2)

2. U dve uzastopne lokacije osmobitnog računara nalaze se podaci A316 i 3A16. O kojim decimalnim brojevima je reč ako se zna da su zapisani kao:

a) Dva neoznačena cela broja									(1+1)

b) Dva označena cela broja									(1+1)

c) Označeni brojevi u formatu QS4,4								(1+1)

d) Neoznačeni brojevi u formatu Q 7,1								(1+1)

e) Šesnaestobitni označen celi broj								(2)

f) Šesnaestobitni označeni broj u formatu QS 13,3						(2)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao brojeve iz 2. zadatka				(2)

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?							(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, Z, C i V posle sabiranja?				(1)

c) Komentarisati aritmetičku tačnost rezultata ako se brojevi tretiraju kao označeni i ako 	(1)
se tretiraju kao neoznačeni, u vezi sa stanjem C i V zastavica.

4. Pronaći kako bi u memoriji izgledao zapis broja – 0,8125:

a) Kao broja u pokretnom zarezu u 32-bitnom formatu (1 bit znak, 7 bita baza sa 		(2)
viškom 64, i 24 bita mantisa).

b) Kao broja u zapisu sa fiksnim zarezom u formatu QS1,7.					(2)

c) U kojim sve formatima fiksnog zareza može da se napiše ovaj broj bez gubitka 
tačnosti zapisa? Obrazložiti.								(1)

d) Napisati broj (binarni oblik) u jednom od formata iz tačke c), po sopstvenom izboru.	(1)

Odgovor na pitanja a), b) i d) treba da bude 32-bitni , odnosno osmobitni binarni broj.

5. Koji se binarni broj dobija ako se neoznačeni celi broj 1101 0101 1101 00012 podeli sa 16 	(2)
(16 = 24)?

b) Koliki je rezultat ako se broj tretira kao označen i da li je postupak isti?			(1)

Pretpostaviti da se radi o šesnaestobitnom računaru.

6. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 1000 00112 promeni znak koji će se broj dobiti? Odgovor dati i kao binarni i kao decimalni broj. 						(1+1)

7. Koji je najmanji četvorocifreni broj u sistemu sa osnovom 6 i koliko iznosi kao decimalni? 	(1+2)

b) koji je najveći trocifreni broj u istom sistemu i koliko iznosi kao decimalni? 		(1+1)

8. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 13 binarnih cifara? 	(2)

9. Čemu  služi UTF-8 kôd, po čemu se razlikuje od standardnog ASCII koda i kolika može da bude dužina zapisa? 												(2)

10*. Promenljiva A može da primi vrednost –3 do +3, a promenljiva B od –30 do +30. Obe su zapisane u optimalnim formatima tehnikom fiksnog zareza. Opisati postupak sabiranja ove dve promenljive. U kojim formatima su zapisane promenljive A i B i u kom formatu će biti rezultat posle sabiranja?  	   (dodata 4)

U zagradama je broj poena za potpun i tačan odgovor. Kolokvijum traje 60 minuta;       Postupak mora biti vidljiv!

* Maksimalan broj poena je 40 i oni se  mogu ostvariti i bez zadatka 10! Zadatak 10 nosi dodatna 4 poena.