Prvi kolokvijum 2008. iz AOR1 za  NRT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 241,18 u heksadecimalni i decimalni.

241,18 = 010 100 001, 0012 =  1010 0001, 00102 = A1,216						(1)

241,18 = 2∙8 2 +4∙8 1 + 1∙8 0 + 1∙8 −1 =  161,125							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 128+32+1+0,125

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 844916. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

844916 = 1000 0100 0100 10012  =  32768+1024+64+8+1 = 33865					(2)

b) Označen celi broj

844916 = 1000 0100 0100 10012  =  −32768+1024+64+8+1 = −31671				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 33865−65536= −31671

c) Četvorocifreni BCD  broj

8449 BCD  = 8449 	Direktno iz tablice kodova cifara						(2)

d) Označeni broj u formatu QS 12,4

844916 (QS 13,3 )= 1 0000 1000 1001,0012  =  −4096+128+8+1+0,125 = −3958,875			(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −31671 / 23 = −3958,875

e) Dva označena osmobitna broja (8416 i 4916) u formatu Q S4,4

8416 (Q S4,4 ) = 1000,01002  =	−8+0,25 = −7,7 5							(1)

4916 (Q S4,4 ) = 0100,10012  = 4+0,5+0,0625 = 4,5625						(1)

f) Dva neoznačena osmobitna broja (8416 i 4916) u formatu Q 2,6

8416 (Q 6,2 ) = 10 0001,002  =	32+1 = 33,0								(1)

4916 (Q 6,2 ) = 01 0010,012  = 16+2+0,25= 18,25							(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo decimalne brojeve 254 i 39

254 = 1111 11102

+(−39) = 1101 10012											(1+1)

1| 1101 01112

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

1101 01112 = 215 (ili −41 ako se tretira kao označen broj, tada je 1111 11102 =  −2)		(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle sabiranja?

N=1, Z=0, C=1, V=0											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo −2−39=−41, bez prekoračenja)

4. U brojnom sistemu sa osnovom 9 napisati broj koji je za jedan manji od broja 100 9. Koliko iznosi ovaj broj izražen kao decimalni?

Traženi broj je 889 i iznosi 8·91 + 8·90 =  80								(1+2)

5. Koji se bin. broj dobija ako se, u osmobitnom računaru, bin. broj 0100 00012 podeli sa 8 (8=23)?

Posle pomeranja nadesno za tri mesta dobija se     0000 10002					(3)

6. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 0100 00012 promeni znak koji će se broj dobiti?	Odgovor dati i kao binarni i kao decimalni broj.

Traženi broj je drugi komplement ovog broja, odnosno  1011 11112 = −65				(2+1)

7. Koji opseg brojeva (približno) pokriva QS1, 15 format označenih brojeva u fiksnom zarezu

Traženi opseg je od −1 do približno +1 (tačnije, do 1−1/215)  					(3)

8. U kojim formatima fiksnog zareza sa osmobitnim zapisom bi se mogao zapisati broj 16,75

+16,75 = 010000,112 	pa je −16,75 = 1011 1101 (QS6, 2 ) što je i jedini mogući format		(3)

9. Koji binarni brojevi bi bili zapis baze (B) i mantise (M) broja 1,75 zapisanog u tridesetdvobitnom zapisu u formatu pokretnog zareza (1 bit znak, 7 bita B, 24 bita M, višak a = 64)

1,75 = 1,112 = 0,1112 ∙21 pa je E = 1, odnosno B = 1+64 = 65 = 100 00012,

M = 1110 0000 0000 0000 0000 00002 Q 0, 24							(3)

10. Šta se zapisuje u UTF-8 kôdu i kolika može da bude dužina zapisa?

UTF-8 kôd služi za zapisivanje slovnih podataka. Dužina zapisa je 1 do 4 bajta po slovu.	(2)

Prvi kolokvijum 2008. iz AOR1 za  NRT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  2

1.  Pretvoriti heksadecimalni broj 18A,416 u oktalni i decimalni.

18A,416 = 0001 1000 1010, 01002 = 110 001 010, 0102 =  612,2 8					(1)

18A,416 = 1∙16 2 +8∙16 1 + 10∙16 0 + 4∙16 −1 =  394,25						(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 256+128+8+2+0,25

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 8341 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

8341 16 = 1000 0011 0100 00012  =  32768+512+256+64+1 = 33601				(2)

b) Označen celi broj

8341 16 = 1000 0011 0100 00012  =  −32768+512+256+64+1 = −31935				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 33601−65536= −31935

c) Četvorocifreni BCD8421 broj

1000 0011 0100 0001 BCD = 8341 									(2)

d) Označeni broj u formatu QS 13,3

8341 16 (QS 13, 3 )= 1 0000 0110 1000, 0012  =  −4096+64+32+8+0,125 = −3991,875

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −31935 / 23 = −3991.875						(2)

e) Dva označena osmobitna broja (8316 i 4116) u formatu Q S4,4

8316 (Q S4,4 ) = 1000,00112  =	−8+0,125+0,0625 = −7,8125						(1)

4116 (Q S4,4 ) = 0100,00012  = 4+0,0625 = 4,0625							(1)

f) Dva neoznačena osmobitna broja (8316 i 4116) u formatu Q 5,3

8316 (Q 5,3) = 10000,0112  = 16+0,25+0,125 = 16,375						(1)

4116 (Q 5,3) = 01000,0012  = 8+0,125= 8,125								(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo decimalne brojeve 251 i 69

251 = 1111 10112

+(−69) = 1011 10112											(1+1)

1| 1011 01102

a) Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?

1011 01102 = 182  (ili −74 ako se tretira kao označen broj, tada je 1111 10112 =  −5)		(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle oduzimanja?

N=1, Z=0, C=1, V=0											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo −5−69=−74, bez prekoračenja).

4. U brojnom sistemu sa osnovom 7 napisati broj koji je za jedan manji od broja 100 7. Koliko iznosi ovaj broj izražen kao decimalni?

Traženi broj je 667 i iznosi 6·71 + 6·70 =  48								(1+2)

5. Koji se bin. broj dobija ako se, u osmobitnom računaru, bin. broj 0010 00012 podeli sa 16 (16=24)?

Posle pomeranja nadesno za četiri mesta dobija se     0000 00102					(3)

6. U kojim formatima fiksnog zareza sa osmobitnim zapisom bi se mogao zapisati broj 16,25

+16,25 = 010000,012 	pa je −16,25 = 1011 1111 (QS6, 2 ) što je i jedini mogući format		(3)

7. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 1000 00012 promeni znak koji će se broj dobiti? Odgovor dati i kao binarni i kao decimalni broj.

Traženi broj je drugi komplement ovog broja, odnosno 0111 11112 = +127				(3)

8. Koji opseg brojeva (približno) pokriva QS1, 15 format označenih brojeva u fiksnom zarezu

Traženi opseg je od −1 do približno +1 (tačnije, do 1−1/215)  					(3)

9. Koji binarni brojevi bi bili zapis baze (B) i mantise (M) broja 1,25 zapisanog u tridesetdvobitnom zapisu u formatu pokretnog zareza (1 bit znak, 7 bita B, 24 bita M, višak a = 64)

1,25 = 1,012 = 0,1012 ∙21 pa je E = 1, odnosno B = 1+64 = 65 = 100 00012,

M = 1010 0000 0000 0000 0000 00002 Q 0, 24  							(3)

10. Šta se zapisuje u UTF-8 kôdu i kolika može da bude dužina zapisa?

UTF-8 kôd služi za zapisivanje slovnih podataka. Dužina zapisa je 1 do 4 bajta po slovu.	(2)