Prvi kolokvijum 2013. iz AOR1 za studijski program RT	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 265,18 u heksadecimalni i decimalni.	(1+2)

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 8341 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj	(2)

b) Označen celi broj	(2)

c) Označeni broj u formatu QS 13, 3	(2)

d) Dva označena osmobitna broja (8316 i 4116) u formatu Q S4,4	(1+1)

e) Dva neoznačena osmobitna broja (8316 i 4116) u formatu Q 6,2	(1+1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao decimalne brojeve 254 i 96	(2)

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?	(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, C i V posle sabiranja?	(1)

c) Da li bi se sabiranje, rezultat i zastavice razlikovali u 16-bitnom računaru? Obrazložiti.	 (2)

4. U osmobitnom sistemu, uz najmanji gubitak tačnosti od 27,75 oduzeti 1,4. Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?	(2+2)

5. Šta je veće 1918 ili 1819? Obrazložiti.	(2)

6. Dokazati da se pomeranjem (šiftovanjem) neoznačenog binarnog broja nalevo za jedno mesto, njegova vrednost povećava dva puta. Da li to važi i za označene brojeve i do kojih granica? Obrazložiti	(4)

7. Označeni broj, u osmobitnom računaru zapisan kao 1010 00012, predstaviti kao šesnaestobitni binarni broj.	(2)

8. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS12, 4 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 13, 3. Odgovor dati kao binarni (ili heksadecimalni) broj.	(3)

9. Decimalni broj 0,09375 predstaviti kao binarni u eksponencijalnom obliku (M·2Exp) sa normalizovanom mantisom (M). Odrediti mantisu (M) u formatu Q0,24 i eksponent (Exp).	(4)

10. Koja je prednost UTF-8 zapisa slovnih podataka nad standardnim ASCII zapisom?	(2)

U zagradama je broj poena za potpun i tačan odgovor. Kolokvijum traje 60 minuta;       Postupak mora biti vidljiv!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvi kolokvijum 2013. iz AOR1 za studijski program RT	GRUPA  2

1. Pretvoriti heksadecimalni broj 12A,416 u oktalni i decimalni.	(1+2)

2. U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 841D 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj	(2)

b) Označen celi broj	(2)

c) Označeni broj u formatu QS13, 3	(2)

d) Dva označena osmobitna broja (8416 i 1D16) u formatu Q S 4,4	(1+1)

e) Dva neoznačena osmobitna broja ((8416 i 1D16) u formatu Q 5,3	(1+1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno sabrao decimalne brojeve 252 i 27	(2)

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?	(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N, Z, C i V posle sabiranja?	(1)

c) Da li bi se sabiranje, rezultat i zastavice razlikovali u 16-bitnom računaru? Obrazložiti.	 (2)

4. U osmobitnom sistemu, uz najmanji gubitak tačnosti od 23,75 oduzeti 1,4. Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?	(2+2)

5. Šta je veće 1817 ili 1718? Obrazložiti.	(2)

6. Dokazati da se pomeranjem (šiftovanjem) neoznačenog binarnog broja nalevo za jedno mesto, njegova vrednost povećava dva puta. Da li to važi i za označene brojeve i do kojih granica? Obrazložiti	(4)

7. Označeni broj koji je u osmobitnom računaru zapisan kao 1000 00112  predstaviti kao šesnaestobitni	(2)

8. Neki decimalni broj je zapisan u formatu QS11,5 kao 1011 1011 0001 1100 2. Predstaviti ovaj isti decimalni broj u formatu QS 12, 4. Odgovor dati kao binarni (ili heksadecimalni) broj.	(3)

9. Decimalni broj 0,15625 predstaviti kao binarni u eksponencijalnom obliku (M·2Exp) sa normalizovanom mantisom (M). Odrediti mantisu (M) u formatu Q0,24 i eksponent (Exp).	(4)

10. Koja je prednost UTF-8 zapisa slovnih podataka nad standardnim ASCII zapisom?	(2)

U zagradama je broj poena za potpun i tačan odgovor. Kolokvijum traje 60 minuta;       Postupak mora biti vidljiv!