Prvi kolokvijum 2007. iz AOR1 za  NRT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  1

1.  Pretvoriti oktalni broj 134,18 u heksadecimalni i decimalni.

134,18 = 001 011 100, 0012 =  0101 1100, 00102 = 5C,216						(1)

134,18 = 1∙8 2 +3∙8 1 + 4∙8 0 + 1∙8 −1 =  92,125							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 64+16+8+4+0,125

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 894A 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

894A16 = 1000 1001 0100 10102  =  32768+2048+256+64+8+2 = 35146				(2)

b) Označen celi broj

894A16 = 1000 1001 0100 10102  =  −32768+2048+256+64+8+2 = −30390				(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 35146−65536= −30390

c) Četvorocifreni BCDxs3 (više tri) broj

894A BCDxs3  = 5617 	Direktno iz tablice kodova cifara						(2)

d) Označeni broj u formatu QS 12,4

894A16 (QS 12,4 )= 1000 1001 0100 10102  =  −2048+128+16+4+0.5+0.125 = −1899,375		(2)

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −30390 / 24 = −1899,375

e) Dva označena osmobitna broja (8C16 i 3A16) u formatu Q S4,4

8916 (Q S4,4 ) = 1000,10012  =	−8+0,5+0,0625 = −7,4375						(1)

4A16 (Q S4,4 ) = 0100,10102  = 4+0,5+0,125 = 4,625							(1)

f) Dva neoznačena osmobitna broja (8C16 i 3A16) u formatu Q 2,6

8916 (Q 6,2 ) = 100010,012  =	32+2+0, 25 = 34,25							(1)

4A16 (Q 6,2 ) = 010010,102  = 16+2+0,5= 18,5							(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo decimalne brojeve 254 i 39

254 = 1111 11102

+(−39) = 1101 10012											(1+1)

1| 1101 01112

a) Koji decimalni broj je rezultat sabiranja?

1101 01112 = 215 (ili −41 ako se tretira kao označen broj, tada je 1111 11102 =  −2)		(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle sabiranja?

N=1, Z=0, C=1, V=0											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo −2−39=−41, bez prekoračenja)

4. Koliko različiti cifara ima brojni sistem sa osnovom 9 i koliko iznosi (izražen kao decimalni) najveći dvocifren broj u ovom sistemu?

Ima devet cifara, 0 do 8, a najveći dvocifren broj je 889 i iznosi 8·91 + 8·90 =  80			(1+2)

5. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 16 binarnih cifara?

−32768 do +32767											(3)

6. Koji se bin. broj dobija ako se, u osmobitnom računaru, bin. broj 0100 00012 pomnoži sa 8 (8=23)?

Posle pomeranja nalevo za tri mesta dobija se     0000 10002					(3)

7. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 040116 promeni znak koji će se broj dobiti? Odgovor dati kao binarni ili kao heksadecimalni zapis.     (040116 = 0000 0100 0000 00012)

Traženi broj je drugi komplement ovog broja, odnosno 1111 1011 1111 11112 = FBFF16		(3)

8. Koji je najveći (najbliži nuli) negativan broj različit od nule u formatu QS13, 3  (koliko iznosi u izražen kao binarni i kao decimalni broj)?

Traženi broj je	 1111111111111,1112 =  (−1)/23 = −0,125						(3)

9. U memoriji se nalaze dva broja u IEEE-32 formatu pokretnog zareza (1 bit znak, 7 bita B, 24 bita M) A = C180 320016 i B = 4180 320016 . Koji od njih je veći i zašto?

Broj A je negativan, broj B pozitivan, prema tome, B > A					(3)

10. Kako bi u memoriji izgledao zapis broja vašeg indeksa u ASCII kôdu?

Direktno iz tablice, treba pročitati kodove za slova i cifre.						(2)

Prvi kolokvijum 2007. iz AOR1 za  NRT, REŠENJA ZADATAKA	GRUPA  2

1.  Pretvoriti oktalni broj 1B8,416 u heksadecimalni i decimalni.

1B8,416 = 0001 1011 1000, 01002 = 110 111 000, 0102 =  670,2 8					(1)

1B8,416 = 1∙16 2 +11∙16 1 + 8∙16 0 + 4∙16 −1 =  440,25							(2)

Decimalnu vrednost je bilo moguće izračunati i iz binarnog broja kao 256+128+32+16+8+0,25

2.  U memoriji šesnaestobitnog računara nalazi se podatak 9843 16. O kom decimalnom broju je reč ako se zna da je zapisan kao:

a) Neoznačen celi broj

9843 16 = 1001 1000 0100 00112  =  32768+4096+2048+64+2+1 = 38979				(2)

b) Označen celi broj

9843 16 = 1001 1000 0100 00112  =  −32768+4096+2048+64+2+1 = −26557			(2)

Isti rezultat se mogao dobiti i kao 38979−65536= −26557

c) Četvorocifreni BCD8421 broj

9843 16 (BCD8421 ) = 9843 										(2)

d) Označeni broj u formatu QS 12,4

9843 16 (QS 12,4 )= 1001 1000 0100, 00112  =  −2048+256+128+4+0.125+0.0625 = −1659.8125

Isti rezultat se mogo dobiti i kao −26557 / 24 = −1659.8125						(2)

e) Dva označena osmobitna broja (9816 i 4316) u formatu Q S4,4

9816 (Q S4,4 ) = 1001,10002  =	−8+1+0,5 = −6,5							(1)

4316 (Q S4,4 ) = 0100,00112  = 4+0,125+0.0625 = 4,1875						(1)

f) Dva neoznačena osmobitna broja (9816 i 4316) u formatu Q 3,5

9816 (Q 5,3) = 10011,0002  = 16+2+1 = 19								(1)

4316 (Q 5,3) = 01000,0112  = 8+0,25+0,125= 8,375							(1)

3. Ilustrovati kako bi osmobitni računar binarno oduzeo decimalne brojeve 251 i 69

251 = 1111 10112

+(−69) = 1011 10112											(1+1)

1| 1011 01102

a) Koji decimalni broj je rezultat oduzimanja?

1011 01102 = 182  (ili −74 ako se tretira kao označen broj, tada je 1111 10112 =  −5)		(1)

b) U kom će stanju biti zastavice N,Z,C i V posle oduzimanja?

N=1, Z=0, C=1, V=0											(2)

(V se postavlja pod pretpostavkom označenih br. Ovo sabiranje bi bilo −5−69=−74, bez prekoračenja).

4. Koliko različiti cifara ima brojni sistem sa osnovom 7 i koliko iznosi (izražen kao decimalni) najveći dvocifren broj u ovom sistemu?

Ima sedam cifara, 0 do 6, a najveći dvocifren broj je 667 i iznosi 6·71 + 6·70 =  48			(1+2)

5. Koji se bin. broj dobija ako se, u osmobitnom računaru, bin. broj 0010 00012 pomnoži sa 16 (16=24)?

Posle pomeranja nalevo za četiri mesta dobija se     0001 00002					(3)

6. Koji je najmanji a koji najveći broj u sistemu označenih celih brojeva sa 16 binarnih cifara?

−32768 do +32767											(3)

7. Ako se celom označenom broju, zapisanom u memoriji kao 104116 promeni znak koji će se broj dobiti? Odgovor dati kao binarni ili kao heksadecimalni zapis.     (104116 = 0001 0000 0100 00012)

Traženi broj je drugi komplement ovog broja, odnosno 1110 1111 1011 11112 = EFBF16		(3)

8. Koji je najveći (najbliži nuli) negativan broj različit od nule u formatu QS14, 2  (koliko iznosi u izražen kao binarni i kao decimalni broj)?

Traženi broj je	 1111 1111 1111 11,112 =  (−1)/22 = −0, 25						(3)

9. U memoriji se nalaze dva broja u IEEE-32 formatu pokretnog zareza (1 bit znak, 7 bita B, 24 bita M) A = 5180 5B0016 i B = C180 5B0016. Koji od njih je veći i zašto?

Broj A je pozitivan, broj B negativan, prema tome, A > B

10. Kako bi u memoriji izgledao zapis broja vašeg indeksa u ASCII kôdu?

Direktno iz tablice, treba pročitati kodove za slova i cifre.						(2)