Питања за други колоквијум из предмета Техника високог напона

- Дефинисати индуковане пренапоне, њихову амплитуду и коју изолацију угрожава?

- Дати поделу настанка индукованих пренапона.

- Дати израз за грубу процену максималне вредности индукованих пренапона.

- Објаснити утицај заштитног ужета на висину индукованих пренапона.

- Дати израз за индуковани пренапон.

- Које врсте пренапонске заштите постоје и која је најефикаснија?

- Објаснити принцип рада одводника пренапона, њихову поделу и функцију.

- Објаснити конструкцију и принцип рада одводника пренапона са тањирастим искриштем.

- Нацртати волт-секундну карактеристику искришта одводника пренапона и објаснити његову улогу.

- Нацртати и објаснити функцију система редно везаних искришта.

- Нацртати и објаснити волт-секундну карактеристику реаговања одводника пренапона за различите напонске нивое.

- Нацртати и објаснити рад одводника са искриштем и магнетним одувавањем лука.

- Дати израз и објаснити струју пада напона на нелинеарном отпорнику на одводнику пренапона.

- Навести и објаснити улогу нелинеарног отпорника који се налази у оквиру одводника пренапона.

- Дефинисати и објаснити појам назначени (називни, номинални) напон SiC одводника пренапона

- Објаснити појам основних карактеристика SiC одводника пренапона (називна фреквенција и називна струја одвођења)

- Нацртати и објаснити стандардног облика струјног таласа.

- Објаснити појам основних карактеристика SiC одводника пренапона (дуготрајна ударна подносива струја).

- Објаснити појам основних карактеристика SiC одводника пренапона (напон реаговања индустријске учестаности)

- Објаснити појам основних карактеристика SiC одводника пренапона (стандардни ударни напон реаговања одводника и нацртати и објаснити стандардни напонски талас).

- Објаснити појам основних карактеристика SiC одводника пренапона (напон реаговања одводника на челу таласа)

- Објаснити појам основних карактеристика SiC одводника пренапона (волт-секундна карактеристика одводника, преостали напон одводника, волт-амперска карактеристика одводника)

- Објаснити појам основних карактеристика SiC одводника пренапона (пропратна струја)

- Објаснити појам заштитни ниво одводника пренапона.

- Дефинисати појам коефицијент заштите.

- Објаснити конструкцију и принцип рада цинк-оксидних одводника пренапона (разлика у односу на SiC одводнике пренапона).

- Поредити ZnO одводнике пренапона са полимерним и са керамичким кућиштем.

- Oсобине ZnO одводника пренапона (коефицијент нелинеарности, струјно-напонска карактеристика отпорника).

- Објаснити и нацртати волт-амперска карактеристика цинк-оксидног одводника пренапона.

- Објаснити и илустровати пример заштите трансформатора одводником пренапона.

- Објаснити принцип заштите надземних водова од атмосферских пражњења линијским одводницима пренапона (начини везивања).

- Принципи локације постављања линијских одводника пренапона.

- Објаснити и илустровати атмосферско пражњење у заштитно уже на стубу са одводницима пренапона.

- Објаснити  атмосферско пражњење у  стуб без заштитног ужета са одводницима пренапона.

- Илустровати и написати изразе за модел линијског одводника пренапона.

- Разлози коришћења CLX одводника пренапона.

- Принцип рада CLX одводника пренапона.

- Приказати модел ZnO одводника са екстерним искриштем и написати одговарајуће изразе.

- Одредити вредности струје и напона при којима ће реаговати ZnO одводник са екстерним искриштем.

- Приказати  волт-секундну карактеристику ZnO одводника пренапона са екстерним искриштем.

- Навести предности и мане одводника пренапона са и без искришта .

- Предности пренапонске заштите високонапонских водова линијским одводницима пренапона

- Дефиниција и узрок настајања привремених пренапона.

- Навести карактеристичне земљоспојеве.

- Приказати физичко тумачење појаве при земљоспоју фазе а .

- Фактор уземљења при земљоспоју фазе а.

- Вредности фактор уземљења од типова мреже.

- Земљоспој у мрежи са изолов. неутралном тачком.

- Објаснити појам трајног и пролазног земљоспоја.

- Објаснити појам интермитентног земљоспоја.

- Дати изразе за пренапоне при двофазном земљоспоју.

- Заменска шема за настанак резонансе при непунофазном режиму.

- Навести услове за настанак резонансе при непунофазном режиму.

- Нацртати промену коефицијента пренапона у функцији односа нулте и директне импедансе.

- Где се јављају резонансни пренапони?

- Нацртати и објаснити заменску шему за дуги вод у празном ходу.

- Дати дефиницију и израз за критичну дужину вода.

- Објаснити резонантне пренапоне вода у кратком споју.

- Приказати заменску шему система за анализу резонантних пренапона услед Ферантијевог ефекта.

- Пренапони који настају у процесу наглог растерећења (ситуације у којима они настају)

- Нагло растерећење на прикључцима генератора (коефицијент пренапона).

- Објаснити појаве ферорезонансних  осцилација и ферорезонансе.

- Навести фреквенције ферорезонансних  осцилација.